- ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

- Будинки і споруди

- НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

ДБН В.2.2-3-201Х

Проект, друга редакція

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Київ – 20ХХ

Передмова

| - РОЗРОБЛЕНО: | Публічне акціонерне товариство «Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву» (ПАТ «КиївЗНДІЕП») |
| --- | --- |
| РОЗРОБНИКИ: | Б.Губов, М.Коренюк, канд. техн. наук, В.Куцевич, д-р архіт. (науковий керівник); Б.Польчук, І.Чернядьєва |
| ЗА УЧАСТЮ: | ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. .М.Марзєєва НАМН України» (С.Гозак, д-р мед. наук, В.Махнюк, д-р мед. наук, П.Семашко, д-р мед. наук, Н.Павленко, Н.Стеблій, А.Яригін, канд. біол. наук) Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (В.Лясковський, В.Ніжник, канд. техн. наук, Р Уханський, канд. техн. наук) |
| - ВНЕСЕНО: | Департамент з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку Мінрегіону України |
| 3 ПОГОДЖЕНО: | Міністерство освіти і науки України (лист від № ) Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів (висновок від 14.12.2016 № 602-123-2/ 4155) Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від № ) |
| 4 ЗАТВЕРДЖЕНО: | Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № від 201_ р., чинні з 2017.ХХ.ХХ |
| - НА ЗАМІНУ: | ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів» |

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України

- ІІ

- ЗМІСТ

|  |  | Стор. |
| --- | --- | --- |
| 1 | СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ…………………………………….. | 1 |
| 2 | НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ……………………………….... | 2 |
| 3 | ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ……………………… | 8 |
| 4 | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ……………………………………... | 9 |
| 5 | ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ДІЛЯНОК………………………… | 10 |
|  | Загальні вимоги…………………………………….…………… | 10 |
|  | Вимоги до функціональних зон……………………………….. | 12 |
| 6 | об'ємно-планувальні рішення…………………......... | 15 |
|  | Загальні вимоги…………………….…………………………… | 15 |
|  | Навчальні приміщення………………..………………………… | 19 |
|  | Навчально-виробничі приміщення.…………………………… | 24 |
|  | Фізкультурно-спортивні приміщення…………………………. | 25 |
|  | Бібліотека………………………………………………………… | 27 |
|  | Клубно-видовищні приміщення……………………………….. | 28 |
|  | Приміщення харчування……………………………………….. | 30 |
|  | Приміщення медичного обслуговування……………………… | 32 |
|  | Адміністративно-службові приміщення……………………… | 32 |
|  | Допоміжні та підсобні приміщення…………………………… | 34 |
| 7 | ВИМОГИ МЕХАНІЧНОГО ОПОРУ ТА СТІЙКОСТІ………. | 37 |
| 8 | ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ…………………… | 39 |
|  | Ліфти та інші види вертикального транспорту..………............ | 39 |
|  | Сміттєзбирання……..……………………………………............ | 40 |
|  | Водопостачання та каналізація……………………................... | 40 |
|  | Опалення та вентиляція………………………………………… | 42 |
|  | Газопостачання та постачання стиснутого повітря………….. | 47 |
|  | Електропостачання, електрообладнання та електроосвітлення…. | 48 |
|  | Системи зв’язку та сигналізації……………………………….. | 49 |

ІІІ

| 9 | ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА…………………………………………. | 53 |
| --- | --- | --- |
| 10 | БЕЗПЕКА ТА ДОСТУПНІСТЬ У ВИКОРИСТАННІ…..……. | 57 |
| 11 | САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ…………………………. | 59 |
| 12 | ДОВГОВІЧНІСТЬ І РЕМОНТОПРИДАТНІСТЬ…..………… | 66 |
| 13 | ВИМОГИ ДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ та Енергоефективності…………………………………….. | 68 |
| ДОДАТОК А. Типи і місткість навчальних закладів (табл. А.1, А.2)………………………………………… |  | 69 |
| ДОДАТОК Б. Склад та площі зон земельних ділянок загальноосвітніх шкіл (табл. Б.1)…………………….… |  | 71 |
| ДОДАТОК В. Відстань між обладнанням і вимоги щодо умов видимості у класах, навчальних кабінетах та лабораторіях, аудиторіях (табл. В.1, В.2, В.3)………... |  | 72 |
| ДОДАТОК Г. Площі підсобних приміщень при шкільних майстернях (табл. Г.1)…………………... |  | 75 |
| ДОДАТОК Д. Приміщення для фізкультурно-спортивних занять у загальноосвітніх школах (табл. Д.1) …………………. |  | 76 |
| ДОДАТОК Е. Приміщення для студійно-гурткових занять у загальноосвітніх школах (табл. Е.1) …………………… |  | 77 |
| ДОДАТОК Ж. Склад та площі приміщень їдальні для загальноосвітніх шкіл (табл. Ж.1) ………………… |  | 78 |
| ДОДАТОК И. Вимоги до проектування загальноосвітніх шкіл із організацією інклюзивного навчання……………… |  | 80 |
| ДОДАТОК К. Бібліографія…………………………………………….. |  | 88 |

ІV

- ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

| Будинки і споруди Навчальні заклади Здания и сооружения Учебные заведения Buildings and construction works of educational institutions | ДБН В.2.2-3-201Х На заміну ДБН В.2.2-3-97 |
| --- | --- |

Чинні від 201х-хх-хх

- СФЕРА  ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Норми поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків закладів освіти (крім дошкільних навчальних закладів):

− загальноосвітніх навчальних закладів (у тому числі, опорних шкіл, шкіл-інтернатів, шкіл із організацією інклюзивного навчання, гімназій, ліцеїв, колегіумі, та інших середніх навчальних закладів) (в подальшому − загальноосвітні школи);

− професійно-технічних навчальних закладів (в подальшому − профтехучилища), навчальних закладів професійного навчання та перепідготовки робітничих кадрів та спеціалістів на виробництві (в подальшому − навчальні  комбінати);

− вищих навчальних закладів (світських та духовних: університетів, академій, інститутів, коледжів, семінарій);

− навчальних закладів післядипломної освіти (в подальшому − інститути підвищення  кваліфікації);

− навчальних комплексів (центрів), що включають декілька навчальних закладів одного або різних рівнів освіти, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів.

2  НОРМАТИВНІ  ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи:

ДБН 360-92**	Планування та забудова міських та сільських поселень (ДБН Б.1.1-Х:201Х «Планування і забудова територій» 1))

ДБН Б.2.4-1-94   Планування  і  забудова  сільських  поселень

ДБН Б.2.2-5:2011  Благоустрій  територій

ДБН B.1.1-3-97 Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення

ДБН В.1.1-5-2000  Будинки і споруди  на  підроблюваних  територіях  і  просідаючих  ґрунтах

ДБН В.1.1-7:2016  Пожежна  безпека  об’єктів  будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.1.1-12:2014  Будівництво у сейсмічних  районах  України

ДБН В.1.1-24:2009   Основні положення  проектування

ДБН В.1.1-31:2013   Захист  територій,  будинків  і  споруд  від  шуму

ДБН В.1.2-2:2006    Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-6-2008  основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір на стійкість

ДБН В.1.2-7-2008   основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-8-2008 основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини  та  захист  навколишнього  природного  середовища

ДБН В.1.2-9-2008   основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації

ДБН В.1.2-10-2008  основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН В.1.2-11-2008  основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії

ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.1-10-2009  Основи та фундаменти будинків і споруд. Основні положення  проектування

________________

1) На розгляді

ДБН В.2.2-5-97   Захисні споруди цивільної оборони

ДБН В.2.2.9-2009   Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-10-2001    Заклади охорони здоров'я

ДБН В.2.2-13-2003   Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

ДБН В.2.2-15-201Х1)   Багатоквартирні житлові будинки

ДБН В.2.2-16-2005   Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

ДБН В.2.2-17:2006  Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДБН В.2.2-25:2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)

ДБН В.2.2-28:2010   Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.5-20:2010    Газопостачання

ДБН В.2.5-23-2010  Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-24-2012    Електрична кабельна система опалення

ДБН В.2.5-28:2006    Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-39:2008   Зовнішні мережі  та  споруди.  Теплові  мережі

ДБН В.2.5-56: 2014   Системи протипожежного  захисту

ДБН В.2.5-64:2012	  Внутрішній водопровід та каналізація. Частина 1. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013	 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.5-77:2014    Котельні

ДБН В.2.6-14:201Х1)  Покриття будинків і споруд

ДБН В.2.6-31:2016   Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.6-98:2009  Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-161: 201Х1)   Дерев’яні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-162:2010   Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-163:2010   Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу

________________

1) На розгляді

ДБН В.3.1-ХХ:201Х1) Експлуатаційна придатність будівель та споруд. Основні положення

ДСТУ 7201:2010 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. 
Частина 72. Ліфти пожежні (EN 81-72:2003, MOD)

ДСТУ Б В.1.2-3:2006   Прогини  і  переміщення.  Вимоги  проектування

ДСТУ Б В.2.5-34:2007  Сміттєповоди житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-38:2008    улаштування блискавкозахисту  будівель  і  споруд (IEC 62305:2006. NEQ)

ДСТУ Б В.2.5-82:2016  Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом

ДСТУ Б В.2.6-145:2010  Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384-2008, NEQ)

ДСТУ EN 81-1:2003  Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. ліфти електричні  (EN 81-1:1998, IDT)

ДСТУ EN 81-2:2003  Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. ліфти гідравлічні  (EN 81-2:1998, IDT)

ДСТУ EN 81-70:2010  Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 70. Зручність доступу до ліфтів пасажирів, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями (EN 81-70:2003, IDT)

ДСТУ Б EN 15251:2011  Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики  (EN 15251:2007, IDT)

ДСТУ ISO 4190-1-2001  Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Класи ліфтів І, ІІ, ІІІ, VІ (ISO 4190-1:1999, IDT)

________________

1) На розгляді

ДСТУ ISO 4190-2-2001  Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу ІV (ISO 4190-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO 4190-3-2001  Установка ліфтова (елеваторна). Частина 3. Ліфти службові  класу V (ISO 4190-3:1982, IDT)

ДСТУ ISO 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір (ISO 4190-6:1984, IDT)

ДСТУ ISO 9386-1:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи (ISO 9386-1:2000, IDT)

ДСТУ ISO 9386-2:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові підйомники для пересування по нахиленій площині користувачів, 
що сидять, стоять  та  перебувають  в  інвалідних  колясках (ISO 9386-2:2000, IDT)

ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007  Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції

ДСТУ Б А.2.2-8:2010  Розділ «Енергоефективнвсть» у складі проектної документації

ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015  Настанова з проведення енергетичної оцінки будівель

ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008  Настанова основи проектування конструкцій 
(EN 1990:2002, IDN)

ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013   Настанова з улаштування контейнерних майданчиків

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010    Будівельна  кліматологія

ДСТУ-Н Б В.1.1-32:2013  Настанова з проектування захисту від шуму в приміщеннях засобами звукопоглинання та екранування

ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013  Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій

ДСТУ-Н Б В.1.1-34:2013  Настанова з розрахунку та проектування звукоізоляції огороджувальних конструкцій житлових і громадських будинків

ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013  Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях

ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010  Настанова з розрахунку інсоляції  об’єктів  цивільного  призначення

ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011  Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення  елементами  доступності  для  осіб  з  вадами  зору  та  слуху

ДСТУ-Н Б В.2.2-38:2013 Настанова з улаштування пожежних ліфтів в будинках та спорудах

ДСТУ-Н В.2.6-214:2016 Настанова з улаштування та експлуатації дахів будинків, будівель і споруд

ДСТУ 7246:2011 Дизайн і ергономіка. Сигналізатори звукові немовних повідомлень.  Загальні  вимоги  ергономіки

ПУЕ:2016     Правила  улаштування  електроустановок

ГОСТ 12.1.044-89  ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначення)

ВБН В.2.2-45-1-2004 Проектування телекомунікаціїй. Лінійно-кабельні споруди

НПАОП 0.00-1.76-15     Правила  безпеки  систем  газопостачання

НПАОП 0.00-1.02-08    Правила  будови  і  безпечної  експлуатації  ліфтів

НПАОП 40.1-1.32-01  Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних  установок

ДГН 6.6.1-6.5.001-98  Державні гігієнічні нормативи. Норми радіаційної  безпеки  України (НРБУ-97)

ДСанПіН 2.2.4-171-10  Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСанПіН 5.5.2.008-01 Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу

ДСанПіН 5.5.6.009-98  Державні санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим  праці  учнів  на  персональних  комп’ютерах

ДСанПіН 8.2.1-181-2012 Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги

ДСанПіН 145-2011  Державні санітарні норми і правила утримання територій населених місць

ДСН 3.3.6.037-99  Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної  вібрації

ДСН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту від впливу електромагнітних випромінювань

ДСП 173-96  Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

- 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1 аудиторія

Приміщення для читання лекцій та проведення практичних занять із студентами, слухачами.

3.2 гімназія

Згідно з [2] (Закон України «Про загальну середню освіту» / № 651-XIV від 13.05.1999)

3.3 інклюзивне навчання

Згідно з [3] (Концепція розвитку інклюзивної освіти / Затв. наказом Міністерства освіти і науки  від  01.10.2010  № 912).

3.4  класи  з  інклюзивним  навчанням

Згідно з [6]  (Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах / Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872).

3.5  колегіум

Згідно з [2] (Закон України «Про загальну середню освіту» / № 651-XIV від 13.05.1999).

3.6  комплектність  навчального  закладу

Кількість паралелей класів (навчальних груп).

3.7  ліцей

Згідно з [2] (Закон України «Про загальну середню освіту» / № 651-XIV від 13.05.1999).

3.8  міжшкільний навчально-виробничий комбінат

Згідно з [2] (Закон України «Про загальну середню освіту» / № 651-XIV від 13.05.1999).

3.9 мобільні засоби навчання

Переносні комп’ютери, аудіо-плеєри, мобільні телефони та інше обладнання, де використовуються портативні технології.

3.10  навчальна  секція

блок навчальних і допоміжних приміщень для не більше ніж двох 1-х або шести 2-4-х і 5-12-х класів.

3.11  навчальний  кабінет

Згідно з [4] (Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів / Затв. наказом Міністра освіти і науки України від 20.07.2004  № 60).

3.12  навчальний  комплекс

Взаємопов'язані будинки та споруди або з'єднані між собою блоки (навчальних, фізкультурно-спортивних, клубно-видовищних, адміністративно-службових і господарських приміщень) навчального закладу, що розміщуються  на  єдиній  території.

3.13  навчальний полігон

Територія для професійно-технічного та вищого навчального закладу
з розміщенням спеціальних споруд чи обладнання, зокрема, великогабаритного, і призначена для практичних занять учнів та студентів (наприклад,  гірничого,  сільськогосподарського  профілю).

3.14  опорна школа

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів, що надає повну середню освіту, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-методичну базу, зручне розташування і забезпечує до профільну підготовку та профільне навчання учнів, поглиблене вивчення окремих предметів. Є основним елементом освітнього округу [5]

3.15  організаційно-педагогічна  структура

Співвідношення паралелей класів (навчальних груп) одного віку.

3.16  паралель  класів  (навчальних  груп)

кількість класів (навчальних груп) одного віку.

3.17  середні  загальноосвітні  школи  (1-12-й  класи)

Згідно з [2] (Закон України «Про загальну середню освіту» / № 651-XIV від 13.05.1999).

3.18  спеціальна школа (школа-інтернат) І-ІІІ ступенів Згідно з [2] (Закон України «Про загальну середню освіту» / № 651-XIV від 13.05.1999).

3.19  школа-інтернат І-ІІІ ступенів

Згідно з [2] (Закон України «Про загальну середню освіту» / № 651-XIV від 13.05.1999).

- 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 При проектуванні всіх навчальних закладів необхідно організовувати доступність учнів та студентів з обмеженими фізичними можливостями (насамперед тих, яки пересуваються на кріслах-колясках) до будинків та їх приміщень з урахуванням вимог ДБН В.2.2-9 і ДБН В.2.2-17. Під час проектування загальноосвітніх шкіл із організацією інклюзивного навчання  слід  виконувати  вимоги,  викладені  у  додатку И  цих  Норм.

4.2 Загальна кількість учнів навчальних закладів, чисельність окремих підрозділів, наповнюваність навчальних груп (класів) визначаються завданням на проектування.

4.3 Розрахункова одночасна місткість будинків навчальних закладів визначається:

а) загальноосвітніх шкіл − за загальною кількістю класних груп та учнів;

б) профтехучилищ − за кількістю учнів денного відділення, а при суміщенні в одному будинку денного, вечірнього (змінного), заочного та інших відділень (курсів) – за найбільшою кількістю учнів (курсантів), що навчаються  одночасно;

в) міжшкільних навчально-виробничих комбінатів та навчальних комбіна-тів, навчальних центрів – за кількістю учнів (курсантів), що навчаються одночасно в максимальну зміну;

г) вищих навчальних закладів, духовних навчальних закладах − за кількістю студентів денної форми навчання і 10% кількості студентів заочної форми навчання. Кількість учнів підготовчих відділень встановлюється завданням на проектування з розрахунку охоплення не більше 20% з тих, хто приймається на перший курс денної форми навчання;

д) інститутів підвищення кваліфікації − визначається як така, що дорівнює 20% річного випуску слухачів, що навчаються з відривом від виробництва, а також 4% річного випуску слухачів, що навчаються без відриву від виробництва.

4.4 Навчальні заклади доцільно об'єднувати за відповідних умов у навчальні комплекси одного або різних рівнів освіти шляхом блокування або кооперування окремих функціональних зон або будинків. У сільських населених пунктах навчальні заклади можуть бути розміщені у складі багатофункціональних будинків культурно-побутового обслуговування за   умови  забезпечення  санітарно-гігієнічних  та  протипожежних  вимог.

Загальноосвітні школи допускається кооперувати з дошкільними навчальними  закладами [1].

Структура та загальна місткість навчальних комплексів встановлюється завданням на проектування.

4.5 Рекомендована місткість навчальних закладів для нового будівництва наведена у додатку А.

- 5  ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ДІЛЯНОК

- Загальні вимоги

5.1 Розміщення та розміри земельних ділянок навчальних закладів слід приймати відповідно до містобудівних норм (ДБН 360 (ДБН Б.1.1-Х:201Х «Планування і забудова територій»). Земельні ділянки загальноосвітніх шкіл із організацією інклюзивного навчання мають відповідати  вимогам  ДБН В.2.2-17.

5.2 Будинки загальноосвітніх шкіл розміщуються не ближче 25 м від червоної лінії. При розташуванні будинків загальноосвітніх шкіл у громадському центрі села цю відстань допускається зменшувати до 10 м  за умови забезпечення  нормативних  санітарно-гігієнічних  вимог.

5.3 Відстань від межі ділянок навчальних закладів до стін житлових будинків із входами та вікнами приймається не менше 10 м, від будинків навчальних закладів до житлових та громадських будинків та споруд − згідно з  нормами  інсоляції,  природного  освітлення  та  шумозахисту.

5.4 Для професійно-технічних та вищих навчальних закладів необхідно передбачати відстань від проїзної частини швидкісних доріг та магістралей неперервного руху до будинку, як правило, не менше 50 м, від проїзної частини  вулиць  і  доріг  місцевого  значення − не менше 25 м.

В умовах реконструкції допускається зменшення відстані від проїзної частини  вулиць  при  використанні  шумозахисних  заходів.

5.5 По периметру земельної ділянки навчального закладу слід передбачати захисну зелену смугу (дерева, кущі, газон) завширшки не менше 
1,5 м,  а  з  боку  вулиць − не менше  3 м.

5.6 Земельні ділянки загальноосвітніх шкіл повинні мати огорожу заввишки не менше 1,2 м. При розміщенні шкіл всередині житлових кварталів допускається застосування живої огорожі з чагарників заввишки не менше 1,0 м.

Тип огорожі ділянок профтехучилищ та вищих навчальних закладів визначається  завданням  на  проектування.

5.7  На земельних ділянках необхідно передбачати під'їзди для пожежних машин до будинків, можливість об'їзду навколо будинку, а також відкриті ділянки для стоянки автомобілів та іншого транспорту, враховуючи стоянки спеціалізованого транспорту для учнів (студентів, працівників) з інвалідністю згідно з 
ДБН 360 (ДБН Б.1.1-Х:201Х «Планування і забудова територій»). У разі наявності тупикових проїздів вони повинні закінчуватися кільцевими об’їздами радіусом по осі проїзду не менше 10 м  або  майданчиками  для  розвороту  розміром  12 м × 12 м  кожен.

Під'їзди до будинків повинні мати тверде покриття. Слід розділяти пішохідні  потоки  та  автотранспортні  шляхи.

5.8 Відстань від навчальних закладів до найближчого пожежно-рятувального підрозділу не повинна перевищувати значень, встановлених ДБН 360  (ДБН Б.1.1-Х:201Х «Планування і забудова територій»).

Вимоги до функціональних зон

5.9 На ділянках навчального закладу слід передбачати такі функціональні зони: навчальну, навчально-виробничу, навчально-дослідну, фізкультурно-спортивну, відпочинку, господарську, житлову (за наявності гуртожитків).

Розміри зон ділянок навчальних закладів визначаються завданням на проектування. Орієнтовний склад та площі основних функціональних зон шкільних  ділянок  наведені  у  додатку Б.

5.10 При суміжному розміщенні декількох навчальних закладів доцільно кооперувати окремі функціональні зони, а також інженерні комунікації та споруди при них. При цьому допускається скорочення сумарного розміру земельної ділянки, але не більше ніж на 20%.

5.11 Навчальна зона включає навчальні корпуси та територію, що прилягає до них.

Навчально-виробнича зона охоплює будинки з навчально-виробничими майстернями і лабораторіями, навчальні полігони, дослідні ділянки. Виробничі 
та інші будинки обслуговуючого призначення слід розміщувати з врахуванням вимог  нормативних  документів  для  відповідних  типів  будинків.

Навчальні полігони та дослідні господарства допускається розміщувати поза територією навчального закладу, рекомендується об’єднувати їх з відповідними  виробництвами.

Площа навчальних полігонів та інших спеціалізованих підрозділів визначається завданням на проектування у відповідності з навчальними та технологічними  вимогами.

В навчальних закладах, які використовують мобільні засоби навчання, 
слід передбачати додатково в навчально-виробничій або господарській зонах резервні  площі  з  розрахунку  30 м2  на  один  мобільний  засіб.

5.12 При розміщенні на ділянках вищого навчального закладу науково-дослідних підрозділів площа додаткової території визначається завданням 
на проектування.

5.13 Фізкультурно-спортивна зона включає криті та відкриті спортивні споруди та майданчики. Типи та кількість фізкультурно-спортивних споруд визначаються завданням на проектування у відповідності до вимог ДБН В.2.2-13. 
У загальноосвітніх школах передбачаються майданчики: для легкоатлетичних (метання м’яча і гранати, стрибків у довжину та висоту) і гімнастичних  занять, ігор  у  баскетбол,  волейбол,  футбол.

5.14 Фізкультурно-спортивну зону слід розміщувати суміжно з навчальною зоною, але не з боку вікон приміщень початкових класів будинків шкіл. Допускається розміщувати відкриті спортивні майданчики та споруди з боку інших навчальних та навчально-допоміжних приміщень загальноосвітніх шкіл за наявності захисних заходів, що забезпечують зниження рівня шуму. Майданчики для ігор з м'ячем та метання спортивних снарядів слід розміщувати на відстані не менше 25 м від вікон навчальних та навчально-допоміжних приміщень будинків (при наявності огорожі заввишки 3 м і завдовжки не менше 15 м), а майданчики для інших видів фізкультурно-спортивних занять − на відстані не менше 10 м.

При розміщенні фізкультурно-спортивних споруд та майданчиків з боку вікон навчальних і бібліотечних приміщень профтехучилищ і вищих навчальних закладів необхідно вживати заходів щодо захисту від шуму за рахунок озеленення,  використання  рельєфу  місцевості.

5.15 На ділянці зі складним рельєфом та складними гірничо-геологічними умовами допускається розміщення фізкультурно-спортивної зони на відокремленій ділянці у відриві від основної території навчального закладу 
на відстані, що не перевищує 500 м.

5.16 При розміщенні фізкультурно-спортивної зони слід враховувати можливість використання споруд і майданчиків іншими навчальними закладами  та  населенням  суміжної  житлової  забудови.

5.17 Зона відпочинку містить майданчики активного та тихого відпочинку. Майданчики активного відпочинку можуть прилягати до фізкультурно-спортивної зони, розміщуватись біля входів та виходів з ділянки на вулицю. Майданчики для тихого відпочинку доцільно розміщувати  у  комплексі  з  озелененням.

5.18 Площа озеленення земельних ділянок повинна складати 45-50% загальної площі ділянки (включаючи озеленені місця відпочинку, ділянки 
для вирощування овочевих та ягідних культур, захисні смуги та посадки з чагарників по периметру ділянки).

При приляганні земельної ділянки безпосередньо до зелених масивів (парків, садів, скверів), а також при розміщенні навчальних закладів у сільській місцевості або за умов реконструкції площу зелених насаджень допускається скорочувати, але не більше ніж до 30%.

Високорослі дерева слід висаджувати на відстані не меншій 10 м від 
стін  з  вікнами  навчальних  приміщень,  а  чагарники  −  не  менше  5 м.

5.19 В господарській зоні необхідно розміщувати ремонтні майстерні, склади, гаражі, підсобно-виробничі приміщення, інженерні споруди, навіси, які слід об'єднувати в єдиний блок, а також заасфальтовані (бетонні) контейнерні майданчики для збирання відходів згідно з ДСТУ-Н Б.2.2-7, ДСанПіН 145 
на  відстані  від  будинків  навчальних  закладів  не менше ніж  25 м.

В господарській зоні загальноосвітніх шкіл і профтехучилищ допускається розміщувати овочесховище, площа якого встановлюється завданням  на  проектування.

Господарська зона повинна мати окремий в'їзд і розташовуватись поблизу навчально-виробничої  зони, виробничих  та  складських  приміщень  їдальні.

5.20 Житлова зона з розташованими на ній будинками гуртожитків 
для учнів, студентів, аспірантів, слухачів проектується за ДБН 360 
(ДБН Б.1.1-Х:201Х «Планування  і  забудова  територій»),  ДБН  В.2.2-15.

5.21 Житлова зона повинна мати окремий вхід з боку вулиць та проїздів, ізолюватись від господарської зони. Допускається розміщувати гуртожитки на окремих ділянках за умови транспортно-пішохідної доступності не більше 40 хвилин (крім спальних корпусів загальноосвітніх шкіл і шкіл-інтернатів).

У житловій зоні допускається розміщення житлових будинків для викладачів та обслуговуючого персоналу (на період роботи в навчальному закладі), готелів для короткочасного перебування фахівців у навчальному закладі з влаштуванням окремих під'їздів до житлових будинків з боку вулиць  та  магістралей,  ізольованих  від  під'їздів  до  гуртожитків.

5.22 Ділянку навчального закладу не допускається перетинати міськими вулицями  та  дорогами.

- 6  ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ

- Загальні вимоги

6.1 У будинках навчальних закладів в залежності від типу навчального закладу передбачаються такі функціональні групи приміщень:

− класи (в загальноосвітніх школах), навчальні кабінети, лабораторії та аудиторії;

− зали креслення (в професійних та вищих навчальних закладах);

− навчально-виробничі;

− навчально-наукові (у вищих навчальних закладах);

− фізкультурно-спортивні;

− бібліотека;

− клубно-видовищні;

− домові церкви (у духовних навчальних закладах);

− харчування (ресторанного господарства);

− медичного обслуговування;

− адміністративно-службові;

− допоміжні та підсобні (вестибюль, гардероби, рекреації, санвузли, комори).

Крім основних груп приміщень, у функціональну структуру навчального закладу можуть бути включені інші приміщення згідно з технологічними вимогами.

При будівництві нових та технічному переоснащенні існуючих: навчальних закладів в забудові, яка сформувалася, склад приміщень може бути встановлений із врахуванням часткового використання відповідних приміщень інших.

Структура міжшкільних навчально-виробничих комбінатів встановлюється завданням на проектування.

При розробці об'ємно-планувальних рішень будинків навчальних закладів для будівництва в різних природно-кліматичних районах необхідно враховувати їх особливості  згідно  з ДБН 360 (ДБН Б.1.1-Х:201Х «Планування  і  забудова  територій»),  ДСТУ-Н Б В.1.1-27.

6.2 Перелік та площі приміщень визначаються завданням на проектування з урахуванням контингенту учнів (студентів), штатного розкладу адміністративно-викладацького та допоміжного персоналу, навчальних планів, особливостей організації навчально-виховного процесу.

6.3 Будинки загальноосвітніх шкіл і шкіл-інтернатів необхідно проектувати  з  урахуванням  таких  функціональних  вимог:

а) навчальні приміщення групуються в навчальні секції за віковими і навчально-технологічними ознаками:

- навчальні секції для 1-х класів (шести-, семирічок), які об'єднують приміщення не більше двох паралельних класів, з рекреаціями, гардеробними та санітарними вузлами;

- навчальні секції 2-4-х класів у складі не більше шести класних приміщень, майстерні для трудового навчання, універсального приміщення для груп подовженого дня, гардеробних, рекреаційних приміщень і санітарних вузлів;

- навчальні секції 5-12-х класів, до складу яких входять універсальні та спеціалізовані навчальні кабінети, кабінети-лабораторії, рекреаційні приміщення; санітарні вузли допускається розміщувати поза навчальними секціями (в двоповерхових будинках санітарні вузли можна розташовувати на одному з поверхів зосереджено);

б) навчальні секції 1-х, 2-4-х класів повинні бути відокремленими і непрохідними для учнів інших вікових груп;

в) навчальні секції і загальношкільні групи приміщень можуть розташовуватись у загальному компактному будинку централізованого типу або  у  взаємозв'язаних  функціональних  блоках.

У спеціалізованих школах з індивідуальною навчальною технологією 
допускається інша побудова функціонально-планувальної структури будинку,  яка  встановлюється  завданням  на  проектування.

6.4 Приміщення професійно-технічних навчальних закладів слід групувати з виділенням навчального, громадсько-побутового та навчально-виробничого корпусів. Допускається розміщення навчальних та громадсько-побутових приміщень в одному будинку з виділенням навчально-виробничих майстерень в ізольовану секцію, прибудований блок або відокремлений корпус при дотриманні  навчально-технологічних  та  санітарно-гігієнічних  вимог.

6.5 Допускається проектування гуртожитків в спільному об'ємі з будинками  навчальних  закладів  при  дотриманні  протипожежних  вимог (9.12).

6.6 Фізкультурно-спортивні зали, клубно-видовищні приміщення, бібліотеки, їдальні (крім їдалень шкіл) рекомендується розміщувати з урахуванням  можливості  використання  їх  для  задоволення  потреб  населення.

6.7 Фізкультурно-спортивні зали слід розміщувати не вище другого поверху, не допускається розміщувати їх над навчальними приміщеннями, передбачати проходи в фізкультурно-спортивні зали через класні та спальні групи приміщень, а також проходи в роздягальні та санітарно-побутові приміщення  через  фізкультурно-спортивну  залу.

В умовах реконструкції фізкультурно-спортивні зали допускається розміщувати над навчальними приміщеннями за умови дотримання відповідних заходів щодо захисту від шуму та вібрації відповідно до 
вимог  ДБН В.1.2-10.

В умовах щільної забудови допускається розміщення фізкультурно-спортивних залів одна над одною.

6.8  При проектуванні комплексів навчальних закладів одного або різних рівнів освіти, а також кооперуванні навчальних закладів з іншими громадськими будинками (фізкультурно-спортивні, культурно-видовищні, для дозвілля) допускається об'єднувати однорідні за призначенням групи приміщень для спільного використання, не погіршуючи умов проведення навчального процесу та не ускладнюючи режиму експлуатації будинку.

В кооперованих блоках необхідно передбачати окремі вестибюльні групи.

6.9  Поверховість  будинків  слід  приймати:

- не більше 3-х поверхів − загальноосвітніх навчальних закладів 
(у крупних і найкрупніших містах, крім районів з сейсмічністю 7-8 балів, допускається  будівництво  4-поверхових  будинків  шкіл);

- не більше 4-х поверхів − профтехучилищ.

Навчальні корпуси вищих навчальних закладів та інститутів підвищення кваліфікації слід передбачати такими, що мають умовну висоту не більше 26,5 м.

При містобудівному обґрунтуванні допускається збільшення поверховості  будинків.

Примітка. Умовна висота будинку визначається згідно з ДБН В.1.1-7.

6.10  Висота поверхів навчальних приміщень встановлюється виходячи 
із того, що висоту навчальних приміщень від підлоги до стелі слід приймати 
не менше 3,3 м. В умовах реконструкції допускається приймати висоту навчальних  приміщень  від  підлоги  до  стелі  3 м.

Висоту поверхів, на яких розміщуються лекційні потокові аудиторії місткістю від 50 місць і більше, головні вестибюлі (крім будинків загальноосвітніх шкіл) і зальні рекреації, кабінети обчислювальної техніки, лабораторії і майстерні з великогабаритним устаткуванням, а також актових залів та фізкультурне-спортивних споруд приймають за технологічними, гігієнічними та архітектурно-композиційними вимогами, але не менше 4,2 м (від підлоги до підлоги наступного поверху).

6.11 Висоту підвіконної частини зовнішніх стін навчальних, навчально-лабораторних і навчально-виробничих приміщень від поверхні підлоги  слід  приймати не менше 0,8 м.

6.12 Навчальні, навчально-виробничі і навчально-допоміжні приміщення навчальних  закладів  розташовують  в  надземних  поверхах.

В підземних поверхах допускається розміщувати книгосховища, навчальні тири, комори, крім приміщень для зберігання легкозаймистих та горючих  рідин  і  матеріалів,  інженерно-технічні  приміщення.

В цокольних поверхах (підлога яких розташована не нижче 0,5 м  від планувальної позначки тротуару або вимощення будинку) допускається розміщувати ті самі приміщення, що й у підземних поверхах, а також навчально-виробничі майстерні і лабораторії з важким і великогабаритним устаткуванням (без влаштування підвалу під ними), басейни, фізкультурно-спортивні і актові зали, фойє, дискотеки, танцювальні зали, їдальні, вестибюлі,  гардеробні,  душові,  роздягальні,  вмивальні.

- Навчальні приміщення

6.13 Площі навчальних приміщень визначаються за розрахунком, виходячи з призначення приміщень, наповнюваності груп при різних видах навчальних занять та питомих показників розрахункової площі на одного учня, студента, слухача.

Наповнюваність навчальних груп (підгруп) визначається завданням на проектування в залежності від видів навчальних занять, форм і методів навчання.

Питомі показники площ основних навчальних приміщень слід приймати 
за таблицею 1.

Таблиця 1

| Приміщення | Площа на одного учня, студента, слухача (не менше), м2 |  |
| --- | --- | --- |
| Класні приміщення в загальноосвітніх школах: - при фронтальних формах занять - при змішаних формах навчання (фронтальних, групових та індивідуальних формах занять | 2,4 (див. примітку 2) 3,0 |  |
| Універсальне приміщення для груп продовженого дня початкової школи (2х - 4х класів) |  | 2,4 (див. примітку 2) |
| Універсальні навчальні кабінети і спеціалізовані кабінети загальноосвітнього циклу (літератури, історії і суспільствознавства, географії, математики) в загальноосвітніх школах, профтехучилищах: - при фронтальних формах занять - при змішаних формах навчання (фронтальних, групових та індивідуальних формах занять | 2,4 (див. примітку 2) 3,0 |  |
| Навчальні кабінети загальнотеоретичного профілю в вищих навчальних закладах і інститутах підвищення кваліфікації: - при фронтальних формах занять - при групових та індивідуальних формах занять | 2,4 3,5 |  |
| Лабораторії з природничих наук (фізики, хімії, біології), навчальні кабінети загальнотехнічного профілю в загальноосвітніх школах, профтехучилищах, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах | 2,8 (див. примітку 2) |  |
| Лабораторії загальнотеоретичного профілю в вищих навчальних закладах та інститутах підвищення кваліфікації | 4 |  |
| Лабораторії професійно-технічного і спеціального профілю: − в профтехучилищах − у вищих навчальних закладах та інститутах підвищення кваліфікації | 5 6 |  |
| Лінгафонні кабінети | 3,0* |  |
| Кабінети інформатики та обчислювальної техніки | 6** (4,5-5)*** |  |
| Кабінети креслення в загальноосвітніх навчальних закладах, кабінети креслення, курсового і дипломного проектування в професійно-технічних навчальних закладах | 2,8 |  |

Кінець таблиці 1

| Приміщення |  | Площа на одного учня, студента, слухача (не менше), м2 |
| --- | --- | --- |
| Креслярські зали, зали курсового та дипломного проектування в вищих навчальних закладах: − технічних − архітектурних та художніх | 3,6 6* |  |
| Кабінети інформатики та обчислювальної техніки |  | 6** |
| Кабінети креслення в загальноосвітніх навчальних закладах, кабінети креслення, курсового і дипломного проектування в професійно-технічних навчальних закладах |  | 2,8 |
| Креслярські зали, зали курсового та дипломного проектування в вищих навчальних закладах: − технічних − архітектурних та художніх |  | 3,6 6* |
| Зали малювання, живопису, скульптури |  | 6* |
| Театральні, музичні, репетиційні класи |  | 6* |
| Аудиторії на число місць: − 6-8 − 12-15 − 25 − 50-75 − 75-100 − 100-150 − 150-350 − більше 350 |  | 3 2,5 2,2 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 |
| Аудиторії на 50-100 місць із спеціальним обладнанням та влаштуванням зворотного зв'язку |  | 1,8 |
| * На половину або третину навчальної групи. ** На одне робоче місце біля дисплею. *** При використанні портативної комп’ютерної техніки (нотбуки, планшети). Примітка 1. Склад та площі спальних та ігрових приміщень (зон) для 1-х класів шкіл встановлюються завданням на проектування з урахуванням вимог ДСанПіН 5.5.2.008. Для учнів 1х класів допускається проектувати приміщення класів-ігрових із розрахунку не менше 2,9 м2 на 1 учня, а площу спалень слід визначати із розрахунку не менше 2,4 м2 на 1 учня (з окремими зонами для хлопчиків та дівчаток) при місткості класів 25 учнів, при 30 учнях – відповідно не менше 2,4 м2 і 2,0 м2 на 1 учня. Примітка 2. Площі приміщень наведені із розрахунку наповнюваності навчальної групи 25 учнів (студентів). При меншій наповнюваності навчальної групи питомі показники збільшуються (встановлюються завданням на проектування). При наповнюваності навчальної групи в загальноосвітніх школах 30 учнів допускається площу класних приміщень, універсальних навчальних кабінетів та спеціалізованих кабінетів загальноосвітнього циклу приймати з розрахунку 2 м2, а лабораторій з природничих наук – 2,4 м2 на 1 учня. Примітка 3. Площі навчальних приміщень, що не наведені у таблиці 1, встановлюються завданням на проектування. |  |  |

6.14 Вимоги до розташування обладнання та умов видимості у навчальних приміщеннях  слід  приймати  за  додатком  В.

6.15 Вікна класів, навчальних кабінетів та лабораторій не допускається розміщувати  над  вікнами  кухні  і  басейну.

6.16 В аудиторіях з амфітеатром при наявності демонстраційного столу підлога від класної дошки до другого ряду місць повинна  бути  горизонтальною.

В лекційних аудиторіях до 75 місць включно допускається влаштування горизонтальної підлоги всього приміщення.

6.17 Площу препараторських при навчальних приміщеннях слід приймати за таблицею 2. препараторська повинна мати виходи в навчальне приміщення і в коридор.

Таблиця 2

| Приміщення | Площа (не менше), м2 |
| --- | --- |
| Препараторська (лаборантська) при навчальних кабінетах і лабораторіях | 16 |
| Препараторська при лекційних аудиторіях з кількістю місць: − до 100 − від 100 до 150 − на 200 і більше | 18 36 72 |
| Препараторська при хімічних та фізичних аудиторіях з кількістю місць: − до 200 − від 200 до 300 включно − на 300 і більше | 70 108 144 |
| Примітка. При влаштуванні в препараторській кабін синхронного перекладу площа препараторських визначається завданням на проектування з розрахунку 3,5 м2 на кожну кабіну. |  |

6.18 Зали дипломного проектування в вищих навчальних закладах повинні розраховуватись на одночасне обслуговування 50%, а для спеціальностей живопис, скульптура, архітектура, дизайн − 100% дипломників. Зали дипломного проектування слід проектувати не більше ніж на 50 місць, для спеціальностей живопис, скульптура, архітектура, дизайн − не більше 12 місць.

6.19 Архіви для зберігання курсових та дипломних проектів слід передбачати площею не менше 18 м2, у вищих навчальних закладах архітектурного  та  художнього  профілю  −  36 м2.

6.20 Лабораторії і кабінети технічного та спеціального циклу з великогабаритним обладнанням у професійних навчальних закладах допускається  розташовувати  в  блоці  навчально-виробничих  майстерень.

6.21 Площі навчальних кабінетів та лабораторій з великогабаритним і середньорозмірним  обладнанням  слід  приймати  за  таблицею 3.

- Таблиця 3

| Приміщення | Місткість, місць | Площа на 1 учня, студента, слухача (не менше), м2 |
| --- | --- | --- |
| Кабінети з великогабаритним обладнанням (деталі та вузли машин) за гірничими, будівельними професіями | 25 | 8 |
| Кабінети-лабораторії з середньорозмірним обладнанням (стенди, лабораторні столи) за гірничими, транспортними, металургійними професіями | 25 | 10 |
| Лабораторії з середньорозмірним обладнанням (стенди, установки) за гірничими, транспортними, металургійними професіями | 12 | 9 |
| Кабінети-лабораторії-майстерні по сільськогосподарських машинах, автомобілях | 12 | 17 |
| Лабораторії з великогабаритним обладнанням (деталі, вузли гірничих, будівельних машин) | 12 | 30 |
| Примітка. Рекомендована глибина приміщень не менше 9 м. Допускається коректування площ приміщень в залежності від видів прийнятого навчально-технологічного обладнання і форм занять. |  |  |

6.22 Навчально-наукові та науково-дослідні підрозділи вищих навчальних закладів та інститутів підвищення кваліфікації визначаються завданням на проектування з врахуванням вимог до науково-дослідних закладів [1].

6.23 Склад та площі науково-дослідних підрозділів і інформаційно-обчислювальних центрів вищих навчальних закладів визначаються завданням на проектування.

- Навчально-виробничі приміщення

6.24 При проектуванні навчально-виробничих приміщень, навчальних теплиць, крім цих норм, необхідно дотримуватись вимог відповідних нормативних документів з технологічного проектування виробничих будинків згідно з СНиП 2.09.02 [15] із урахуванням вимог навчального процесу та ДСанПіН 5.5.2.008.

6.25 Площі приміщень навчальних та навчально-виробничих майстерень визначаються за таблицею 4.

Таблиця 4

| Майстерні | Кількість учнів (не більше) | Площа на 1 учня, студента (не менше), м2 |
| --- | --- | --- |
| А. В загальноосвітніх школах |  |  |
| Ручної праці для учнів початкових класів | 25 | 3,6 |
| Для учнів 5-9-х класів: − з обробки металу − з обробки деревини − комбінована (з обробки металу та деревини) − електротехнічних робіт | 15 -"- -"- -"- | 6 6 7 6 |
| 3 обслуговуючих видів праці: − з обробки тканин − з кулінарії | 15 -"- | 5 4,5 |
| Б. В міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, профтехучилищах, вищих навчальних закладах |  |  |
| Загальнослюсарної підготовки | 12 | 6 |
| Слюсарно-інструментальна, слюсарно-складальна (вузлове складання), електромонтажна | 12 | 7,5 |
| Слюсарно-складальна (загальне складання) | 12 | 8,2 |
| Механічна (токарна, фрезерувальна) | 12 | 12,0 |
| Електрогазозварювальна | 12 | 12,5 |
| Примітка. При майстерні обробки з деревини передбачається приміщення розпилювальної розмірами не менше 12 м × 3 м. |  |  |

Площі допоміжних приміщень при навчально-виробничих майстернях приймаються згідно із завданням на проектування.

Рекомендовані площі підсобних приміщень при шкільних майстернях наведені в додатку д.

6.26 В навчально-виробничих майстернях з великогабаритним обладнанням необхідно передбачати біля робочого місця майстра зону колективного інструктажу з демонстраційним обладнанням і місцями для учнів (студентів) загальною площею з розрахунку не менше 1,5 м2 на 
1 особу.

- Фізкультурно-спортивні приміщення

6.27 Сумарну площу фізкультурно-спортивних залів в навчальних закладах (без врахування допоміжних приміщень та басейну) слід приймати  за  таблицею 5.

- Таблиця 5

| Навчальні заклади | Площа фізкультурно-спортивних залів на одного учня, студента, слухача (не менше), м2 |
| --- | --- |
| Загальноосвітні навчальні заклади | 1,0 |
| Профтехучилища | 1,1 |
| Вищі навчальні заклади: − до 4000 студентів − більше 4000 студентів | 1,1 0,8-1,0 |
| Інститути підвищення кваліфікації | 0,2 |
| Примітка. Вказані норми не розповсюджуються на навчальні заклади спортивного профілю, склад та площі приміщень яких визначаються завданням на проектування. |  |

6.28 Типи та розміри фізкультурно-спортивних залів, допоміжних приміщень при залах слід приймати за завданням на проектування згідно з нормативними вимогами ДБН В.2.2-13.

При влаштуванні в навчальному закладі тільки одного фізкультурно-спортивного залу його розміри приймаються не менше 24м × 12м незалежно від загальної кількості учнів (студентів).

Орієнтовний склад фізкультурно-спортивних залів загальноосвітніх шкіл наведений  у  додатку Е.

6.29 При фізкультурно-спортивних залах передбачаються снарядні 
(не менше 16 м2), кабінети інструкторів фізвиховання з розрахунку 2,5 м2 на працівника (але не менше 9 м2 кожний), роздягальні (не менше двох на кожну навчальну групу, що займається в залі) з розрахунку не менше 1,2 м2 на одне місце для переодягання та 0,27 м2 − для зберігання домашнього одягу. При цьому площі роздягальних, душових та туалетів слід розраховувати на подвійну  кількість  осіб,  що  перебувають  у  залі.

При окремо розташованих корпусах фізкультурно-спортивних залів 
та басейнів передбачається вестибюль з гардеробом із розрахунку 0,4 м2 
на подвійну кількість осіб, що одночасно перебувають в спортивних приміщеннях, та на 100% відвідувачів, а також кабінет медичного обслуговування  (не  менше  10 м2 ).

У фізкультурно-спортивних блоках допускається обладнання лазень сухого  жару  (саун)  згідно  з  вимогами  ДБН В.2.2-9.

6.30 Для оздоровчих цілей в навчальних закладах рекомендується передбачати тренажерний зал або зону з тренажерним обладнанням у фізкультурно-спортивному залі з розрахунку не менше 6 м2 на одну людину 
в  залі  (в  рахунок  загальної  площі  фізкультурно-спортивних  залів).

6.31 Допускається об'єднання фізкультурно-спортивних залів вищих навчальних  закладів  в  єдиний  зал-манеж,  який  трансформується.

6.32 Необхідність влаштування навчального тиру, плавального басейну, легкоатлетичного манежу в навчальному закладі або на групу навчальних закладів,  їх  розміри  і  кількість  встановлюються  завданням на проектування.

6.33 Плавальні басейни для навчальних закладів слід проектувати 
з розмірами ванни не менше 25м × 8,5м. Для загальноосвітніх шкіл допускається додатково передбачати басейн з ванною розмірами 10м × 6м завглибшки від 0,6 до 0,8 м  для навчання дітей плаванню (допускається довільна  форма  навчальних  ванн  у  плані).

У ІУ кліматичному районі (Південне узбережжя Криму) допускається проектування  відкритих  навчальних  басейнів  з  підігрівом  води.

6.34 Необхідність влаштування додаткових фізкультурно-спортивних споруд в житловій зоні навчальних закладів визначається завданням на проектування.

- Бібліотеки

6.35 Сумарну площу приміщень бібліотеки навчальних закладів слід  приймати  за  таблицею 6.

- Таблиця 6

| Навчальні заклади | Площа бібліотеки на одного учня, студента, слухача (не менше), м2 |
| --- | --- |
| Загальноосвітні навчальні заклади | 0,3 |
| Спеціалізовані школи (ліцеї, гімназії та ін.) | 1,0 |
| Професійно-технічні навчальні заклади | 0,8 |
| Вищі навчальні заклади: − технічного профілю − гуманітарного та медичного профілю − культури | 1,2 1,3 2,3 |

6.36 Бібліотеки вищих навчальних закладів слід проектувати виходячи з розрахунку обслуговування 100% розрахункової кількості учнів, слухачів із врахуванням додаткового обслуговування 30% кількості студентів вечірніх форм навчання, 100% аспірантів очного відділення та наукових працівників.

6.37 Бібліотеки загальноосвітніх і професійних навчальних закладів повинні  включати:

- приміщення абонементу з каталогом;

- читальна зала із зоною індивідуальної роботи, аудіо- і відеоматеріалами 
з розрахунку не менше 2,4 м2 на одне читацьке місце;

- фонд відкритого доступу з розрахунку не менше 5 м2 на одну тисячу одиниць книжкового фонду;

- книгосховище з розрахунку не менше ніж 2,5 м2 на одну тисячу одиниць зберігання;

- кімнату зберігання відеоматеріалів;

- робочу кімнату з розрахунку не менше 6 м2 на одне робоче місце.

Обсяг книжкового фонду, кількість читацьких місць приймається за завданням на проектування.

6.38 При бібліотеках вищих навчальних закладів у залежності від місцевих умов можуть бути організовані філії при факультетах, кафедрах, наукових підрозділах, гуртожитках. Обсяг загального фонду бібліотеки та філій, кількість читацьких місць, склад та площа приміщень визначаються завданням  на  проектування.

6.39 Бібліотеки навчальних закладів повинні мати службові входи. Влаштування проходу через приміщення бібліотеки до інших приміщень не допускається. Антресолі в читальних залах повинні мати не менше двох евакуаційних  виходів.

- Клубно-видовищні приміщення

6.40 При проектуванні клубно-видовищних приміщень навчальних закладів необхідно  враховувати  вимоги  ДБН В.2.2-16.

6.41 До складу клубно-видовищних приміщень входять: актова зала з естрадою, артистичні, конференц-зали, фойє-танцювальна зала, клубні приміщення, студії естетичного виховання, кіноапаратна, складські приміщення,  туалети.

6.42 Місткість актових залів в навчальних закладах повинна складати 
не менше:

- у початкових школах (1-4-й класи) − 1/2 контингенту учнів;

- у загальноосвітніх навчальних закладах ІІ-ІІІ ступенів (5-12-й класи) 
та профтехучилищах − 1/3 контингенту учнів (в сільських населених 
пунктах  −  1/2  контингенту  учнів).

У вищих навчальних закладах кількість місць в актових залах слід приймати в залежності від розрахункової кількості студентів за таблицею 7.

- Таблиця 7

| Приміщення | Розрахункова кількість студентів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 2000 | До 4000 | До 6000 | До 8000 | 10000 і більше |
| Актова зала | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |

У навчальних комплексах місткість актової зали визначається умовами кооперованого використання і повинна бути не меншою місткості, необхідної за розрахунком для найбільшого навчального закладу, що входить до комплексу.

6.43 Площу актових залів з допоміжними приміщеннями та конференц-залів  слід  визначати  за  таблицею 8.

Таблиця 8

| Приміщення | Площа на одне місце в залі (не менше), м2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | у загальноосвітніх школах та профтех- училищах | у вищих навчальних закладах |
| Актова зала | 0,7 | 0,8 |
| Актова зала − лекційна аудиторія | 1,0 | − |
| Фойє (кулуари) | 0,3 | 0,6 |
| Естрада | 0,3 | 0,2 |
| Радіовузол, дикторська, кінопроекційна (технічний центр) | 0,08 | 0,08 |
| Комора меблів | 0,02 | 0,02 |
| Конференц-зала місткістю до 150 місць: − з пюпітрами біля крісел − без пюпітрів |  | 1,25 1,1 |
| Конференц-зала місткістю більше 150 місць: − з пюпітрами біля крісел − без пюпітрів |  | 1,1 1,0 |

Планування та обладнання приміщень актової зали повинні забезпечувати можливість проведення конференцій, зборів, концертів, демонстрування фільмів та інших форм культурно-просвітницької та клубної роботи. Необхідність влаштування кабін синхронного перекладу визначається завданням  на  проектування.

6.44 Глибина естради (до стаціонарно встановленого кіноекрана або до задньої стіни естради) − не менше 6 м, для сільських однокомплектних загальноосвітніх  шкіл — не менше 4 м.

Перевищення рівня підлоги естради над рівнем підлоги залу повинно складати:

- для початкових шкіл − не більше 0,6 м;

- для інших навчальних закладів − 0,75-0,9 м.

При естраді передбачаються артистичні (не менше двох приміщень по 
12 м2), костюмерні (для зберігання і видачі костюмів − не менше 12 м2 ), санітарні  вузли,  інвентарна.

6.45 Склад та площі клубних приміщень визначаються завданням на проектування. Рекомендований перелік приміщень для студійно-гурткових занять  в  загальноосвітніх  школах  наведений  у  додатку Ж.

6.46 Склад та площі клубних приміщень вищих навчальних закладів культури та мистецтва, де ці приміщення є навчальними, розраховуються 
за  навчальним  планом  і  визначаються  завданням  на  проектування.

- Приміщення харчування

6.47 В усіх навчальних закладах повинні передбачатися їдальні та буфети. Необхідність інших типів підприємств харчування (закладів ресторанного господарства) і вимоги щодо їх проектування визначаються завданням  на  проектування  з  урахуванням  вимог  ДБН В.2.2-25.

6.48  Кількість місць в обідніх залах їдалень визначається з розрахунку:

- у загальноосвітніх та професійних навчальних закладах − 1 місце на 
3-х учнів;

- у вищих навчальних закладах − 1 місце на 5 відвідувачів кожного контингенту (студентів, професорсько-викладацького складу, наукових співробітників,  аспірантів,  обслуговуючого  персоналу);

- в інститутах підвищення кваліфікації (з врахуванням буфетів) − 1 місце на 4 відвідувачів (слухачів і співробітників).

6.49 Площу обіднього залу (без роздавальної) слід приймати на одне місце не менше, м2

- в їдальнях загальноосвітніх навчальних закладів − 1,0;

- в їдальнях професійних навчальних закладів − 1,3-1,4;

- в їдальнях вищих навчальних закладів − 1,6-1,8;

- в кафе-автоматах, в буфетах та інших спеціалізованих підприємствах швидкого обслуговування − 1,2-1,4.

6.50 Склад та площі виробничих, складських та адміністративних приміщень підприємств харчування визначаються завданням на проектування в залежності від форми виробництва (на сировині, на напівфабрикатах  та  ін.).

В загальноосвітніх школах та профтехучилищах масового будівництва рекомендується передбачати їдальні на сировині. За наявності фабрики-заготівельної  допускається  проектувати  їдальню  на  напівфабрикатах.

Примітка. Рекомендований склад приміщень їдальні на сировині для загальноосвітніх  шкіл  наведено  в  додатку Ж.

6.51 При їдальнях та буфетах передбачаються умивальники, кількість яких  визначається  з  розрахунку  не  менше  ніж  один  умивальник  на:

- 40 місць  в  обідній  залі  загальноосвітніх  шкіл;

- 30 місць в обідній залі професійних училищ та вищих навчальних закладів.

6.52 їдальні професійних та вищих навчальних закладів проектуються 
у складі громадсько-побутових блоків, прибудованих до навчальних корпусів або зв'язаних з ними теплими переходами.

Великі їдальні вищих навчальних закладів допускається виносити в окремі будинки на відстань не більше 500 м  від навчальних та навчально-виробничих приміщень.

їдальні місткістю не більше 50 місць, а також їдальні навчальних закладів, які реконструюються, можуть проектуватися вбудованими в навчальні  корпуси.

6.53 В їдальнях кооперованих та зблокованих навчальних комплексів автономні обідні зали чи окремі зони визначаються за нормативними вимогами до їдалень відповідних навчальних закладів, що входять до комплексу.

Типи підприємств харчування (закладів ресторанного господарства) в житловій зоні навчального закладу визначаються завданням на проектування.

- Приміщення медичного обслуговування

6.54 В кожному навчальному закладі необхідно передбачати приміщення медичного обслуговування  згідно  з  таблицею 9.

Таблиця 9

| Приміщення | Площа (не менше), м2 |
| --- | --- |
| Терапевтичний кабінет* | 16 |
| Процедурна | 10+8 |
| Кімната психофізіологічного розвантаження | 18 |
| * Одна із сторін приміщення повинна бути не меншою 5,8 м (для перевірки зору). |  |

Склад та площі додаткових приміщень оздоровчого пункту визначаються завданням на проектування. Зокрема можуть передбачатися фізіотерапевтичний кабінет площею не менше 18 м2 та стоматологічний кабінети площею  не  менше 16 м2  та  інші.

При профтехучилищах та вищих навчальних закладах рекомендується передбачати санаторій-профілакторій, а в навчальних комплексах та вищих навчальних закладах на 8000 студентів і більше − поліклініку, які проектуються  згідно   з   ДБН В.2.2-10.

В сільській місцевості склад приміщень медичного обслуговування учнів встановлюється  завданням  на  проектування.

- Адміністративно-службові приміщення

6.55 Площі адміністративно-службових приміщень навчальних закладів слід  приймати  за  таблицею 10.

- Таблиця 10

| Приміщення | Площа (не менше), м2 |
| --- | --- |
| Кабінети: - директора (ректора) - заступника директора (проректора) - завідуючого відділенням (кафедрою) | 24 18 16 |
| Приймальна | 16 |
| Навчальна частина | 18 |
| Зала вченої ради | 100 |
| Викладацькі (вчительська) | 36 |
| Методичний кабінет | 36 |
| Кімната відпочинку та психофізіологічного розвантаження викладачів | 24 |
| Канцелярія | 12 |
| Бухгалтерія з касою | 18 |
| Архів | 24 |
| Ротаторна | 18 |
| Експедиція | 12 |

Склад адміністративно-службових приміщень визначається завданням 
на  проектування  на  підставі  штатного  розпису.

6.56 Сумарну площу адміністративно-службових приміщень в профтехучилищах  приймають  за  таблицею 11.

- Таблиця 11

| Приміщення | Площа на одного учня (не менше), м2, при місткості (кількості учнів) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 400 | більше 400 до 800 | більше 800 |
| Адміністративно-службові | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| Те саме для відділень і філіалів | 0,2 | 0,15 | − |

6.57 Сумарна площа адміністративно-службових приміщень (ректорат, навчальна частина, адміністративно-господарське управління, деканати, загальнофакультетські адміністративні підрозділи) у вищих навчальних закладах та інститутах підвищення кваліфікації не має бути меншою показників,  що  наведені  в  таблиці 12.

- Таблиця 12

| Вищі навчальні заклади |  | Інститути підвищення кваліфікації |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Розрахун- ковий контингент студентів | Площа адміністративно-службових приміщень (не менше), м2 , на одного студента | Розрахун- ковий контингент слухачів | Площа адміністративно-службових приміщень (не менше), м2 , на одного слухача |
| До 1000 | 1 | До 300 | 1,2 |
| Більше 1000 до 2000 | 0,9 | Більше 300 до 400 | 1,0 |
| Більше 2000 до 4000 | 0,8 | Більше 400 до 600 | 0,9 |
| Більше 4000 до 6000 | 0,7 | Більше 600 до 1000 | 0,8 |
| Більше 6000 до 10000 | 0,6 | Більше 1000 | 0,7 |
| Більше 10000 | 0,5 |  |  |

- Допоміжні та підсобні приміщення

6.58 Площі вестибюлів, гардеробів, рекреаційних приміщень, а також кількість санітарних приладів у туалетах і душових слід приймати за таблицею 13.

- Таблиця 13

| Приміщення | Одиниця виміру | Площа (не менше), м2 | Кількість санітарних приладів |
| --- | --- | --- | --- |
| Вестибюль | 1 місце | 0,25 |  |
| Гардероб (площа за бар'єром): |  |  |  |
| - у загальноосвітніх школах | -"- | 0,2 |  |
| - у профтехучилищах та вищих навчальних закладах | -"- | 0,15 |  |

- Кінець таблиці 13

| Приміщення |  | Одиниця виміру |  | Площа (не менше), м2 |  | Кількість санітарних приладів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекреаційні приміщення: |  |  |  |  |  |  |
| - у загальноосвітніх школах для учнів 1-4-х класів 5-9-х класів 10-12-х класів |  | 1 учень -"- -"- |  | 2,0 1,5 1,0 |  |  |
| - у профтехучилищах |  | -"- |  | 1,0 |  |  |
| - у вищих навчальних закладах, інститутах підвищення кваліфікації |  | 1 студент (слухач) |  | 0,5 |  |  |
| Санітарні вузли в загальноосвітніх школах для учнів: |  |  |  |  |  |  |
| - 1-х класів | 1 учень |  | 0,65 |  | 1 туалет для хлопців та 1 туалет для дівчат на 2 класи з розрахунку: 1 унітаз на 6 учнів, 1 умивальник та 1 ногомийка на 12 учнів |  |
| - 2-12-х класів | 1 учень |  | 0,25 |  | 1 унітаз на 20 дівчат, 1 унітаз і 1 пісуар на 40 хлопців; 1 умивальник на 30 учнів |  |
| - туалети та душові для персоналу їдальні | 1 санітарний вузол, 1 душова |  |  |  | 1 унітаз, 1 умивальник, 1 душова сітка |  |
| Санітарні вузли в профтехучилищах і вищих навчальних закладах | 1 учень, студент |  | 0,25 / 0,2 |  | 1 унітаз на 30 жінок, 1 унітаз і 1 пісуар на 40 чоловіків, 1 умивальник на 2 унітази, але не менше 1 |  |
| Складські приміщення, комори, приміщення прибирального інвентаря: |  |  |  |  |  |  |
| - у загальноосвітніх і професійних навчальних закладах | 1 учень |  | 0,12 |  |  |  |
| - у вищих навчальних закладах, інститутах підвищення кваліфікації | 1 студент (слухач) |  | 0,06 |  |  |  |
| Приміщення для зберігання домашнього та робочого одягу в блоці навчально-виробничих майстерень | 1 робоче місце |  | 0,5 |  |  |  |
| Душові в блоці навчально-виробничих майстерень | − |  | − |  | 1 душова сітка на 15 осіб, 1 умивальник на 30 осіб, |  |
| Побутова кімната-роздягальня технічного персоналу з душовою кабіною | Приміщення |  | 18 |  |  |  |

6.59 Вестибюль, гардероб та санітарні вузли розраховуються на кількість учнів (студентів, слухачів), адміністративно-викладацький склад та службовий персонал, що знаходяться в будинку. Співвідношення чоловіків 
та жінок встановлюється завданням на проектування в залежності від специфіки  навчального  закладу.

6.60 Гардеробні для учнів (студентів, слухачів) влаштовуються окремо від  гардеробної  для  викладачів  та  персоналу.

6.61 У середніх загальноосвітніх навчальних закладах може передбачатись окремий вхід в будинок (з вестибюлем та гардеробом) для учнів початкових (1-4-х) класів.

Допускається передбачати відокремлений вестибюль з гардеробом для 
1-х класів і розміщувати верхній одяг учнів у прикласних вбудованих шафових секціях в рекреації (з розрахунку 5 гачків на 1 пог.м вішалки) 
з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог ДСанПіН 5.5.02-008 та нормативних  площ  приміщень.

6.62 Входи в туалети та умивальні для учнів (студентів, слухачів) не допускається передбачати з сходових кліток і розміщувати безпосередньо навпроти  входів  до  навчальних  приміщень,  їдальні,  медпункту.

В складі кожного санітарного вузла слід виділяти туалет для викладачів 
з  одним  унітазом,  пісуаром  та  умивальником.

При кожному жіночому туалеті слід передбачати кабіну особистої гігієни (гігієнічний душ, 1 унітаз, 1 умивальник) із розрахунку 1 гігієнічний душ 
на 100 жінок,  в  спальних  корпусах  шкіл-інтернатів  −  на  кожні  70  дівчат.

6.63 Унітази в туалетах для учнів початкової школи повинні бути відокремлені перегородками-екранами заввишки не менше 1,75 м (від підлоги), що  не  досягають  підлоги  на  0,1 м.  Розмір  кабін  приймається  0,8м × 1м.

Прохід між кабінами туалетів і протилежною стіною слід приймати 
не менше, м:

- за відсутності пісуарів − 1,1;

- за наявності пісуарів − 1,8.

Висота встановлення раковин умивальників над підлогою повинна становити не більше: для учнів 1-х класів − 0,5 м, 2-4-х класів − 0,6 м, 
5-12-х  класів  −  0,7 м.

Прохід між умивальниками та стіною і між двома рядами умивальників слід  приймати  не  менше  1,6 м.

В санітарних вузлах повинні передбачатися вбудовані шафи для прибирального  інвентаря.

6.64 Господарські комори та приміщення прибирального інвентаря необхідно  передбачати  в  кожному  будинку  (блоці,  корпусі).

6.65 У вищих навчальних закладах слід передбачати диспетчерську площею не менше 18 м2 з цілодобовим чергуванням для розміщення апаратури автоматичної пожежно-охоронної сигналізації та диспетчеризації інженерних систем.

Диспетчерська з природним освітленням повинна розташовуватись в цокольному або на першому поверсі будинку біля головного входу та мати самостійний  вихід  назовні.

- 7 ВИМОГИ МЕХАНІЧНОГО ОПОРУ ТА СТІЙКОСТІ

7.1 Прийнята конструктивна система будинку повинна забезпечувати міцність, жорсткість і стійкість будівлі на стадії будівництва і в період експлуатації при дії всіх розрахункових навантажень і впливів відповідно до вимог ДБН В.3.1-ХХ:201Х «Експлуатаційна придатність будівель та споруд. Основні положення».

7.2 Основи та несучі конструкції будинку повинні бути запроектовані та збудовані таким чином, щоби в процесі його будівництва й у розрахункових умовах  експлуатації  була  виключена  можливість:

- руйнування або пошкодження конструкцій, що призводить до необхідності  припинення  експлуатації  будинку;

- неприпустимого погіршення експлуатаційних властивостей конструкцій  або  будинку  в  цілому  через  деформації  або  виникнення  тріщин.

Для забезпечення надійності конструкцій та елементів протягом терміну експлуатації будинку слід застосовувати матеріали, які мають необхідну довговічність і відповідають вимогам ремонтопридатності; всі з'єднання та вузли конструкцій, повинні мати термін служби, який відповідає терміну  експлуатації  будівлі.

7.3 Конструкції та основи будинку повинні бути розраховані на сприйняття постійних навантажень від власної ваги несучих та огороджувальних конструкцій; тимчасових рівномірно розподілених і зосереджених навантажень на перекриття; снігових і вітрових навантажень для даного кліматичного району будівництва.

7.4 Фундаменти будинку повинні бути запроектовані з урахуванням фізико-механічних характеристик ґрунтів, характеристик гідрогеологічного режиму на площадці забудови, а також ступеня агресивності ґрунтів і підземних вод по відношенню до фундаментів та підземних інженерних мереж і повинні забезпечувати необхідну рівномірність осідання під елементами  будинку.

7.5 У процесі розрахунку будинку заввишки більше 40 м на вітрові навантаження, крім умов міцності та стійкості будинку і його окремих конструктивних елементів, повинні бути забезпечені обмеження на параметри коливань перекриттів верхніх поверхів, обумовлені вимогами комфортності  знаходження  і  проведення  навчального  процесу.

7.6 У випадку виникнення при проведенні реконструкції додаткових  навантажень та впливів на частину будинку, що залишилася,  його несучі та огороджувальні конструкції, а також ґрунти основи повинні бути перевірені на ці навантаження і впливи відповідно до ДБН В.1.2-2 незалежно від фізичного зносу конструкцій. При цьому слід враховувати фактичну несучу здатність ґрунтів основи в результаті їх зміни під час експлуатації, а 
також підвищення з часом міцності бетону в бетонних і залізобетонних конструкціях.

7.7 Під час реконструкції будинку повинні бути враховані зміни в його конструктивній схемі, які виникли в процесі експлуатації цього будинку 
(у тому числі поява нових прорізів, які є додатковими до попереднього проектного рішення, а також вплив проведеного ремонту конструкцій  або  їх  посилення).

7.8  При розробленні конструктивних рішень будинків, що зводяться 
у звичайних умовах будівництва, слід керуватися ДБН B.1.1-7, ДБН В.1.2-2, 
ДБН В.1.2-6, ДБН В.1.2-7, ДБН В.1.2-14, ДБН В.2.1-10, ДБН В.2.6-14, 
ДБН В.2.6-98, ДБН В.2.6-161, ДБН В.2.6-162, ДБН В.2.6-163, ДСТУ Б В.1.2-3, 
ДСТУ-Н Б В.1.1-27,  ДСТУ-Н Б В.1.2-13,  ДСТУ-Н В.2.6-214.

В особливих умовах будівництва (просідаючі ґрунти, підроблювані території, сейсмічні райони тощо) необхідно додатково керуватися 
ДБН В.1.1-24,  ДБН B.1.1-3,  ДБН B.1.1-5,  ДБН В.1.1-12.

7.9  Конструктивна система будинків повинна бути запроектована згідно з вимогами ДБН В.1.2-6 так, щоб забезпечити надійну експлуатацію, 
в тому числі її загальну стійкість при аварійних ненормованих локальних руйнівних навантаженнях на окремі несучі конструкції, як мінімум на час, необхідний для евакуації людей (вибухи різного типу, пожежі, падіння важких  предметів,  наїзди  важкого  транспорту).

- 8 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ

- Ліфти та інші види вертикального транспорту

8.1 Відповідно до технологічних вимог у будинках навчальних закладів передбачають пасажирські, вантажопасажирські і службові ліфти, підіймальні платформи для учнів (студентів) з інвалідністю та інші види вертикального  транспорту  з  урахуванням  положень,  викладених  у  7.6  ДБН В.2.2-9.

В навчальних корпусах заввишки більше 4-х поверхів слід передбачати пасажирські ліфти. Вантажні ліфти необхідно проектувати  у  відповідності  з  технологічними  вимогами.

Спеціальні ліфти для користування учнів (студентів), викладачів з інвалідністю на кріслах-колясках проектуються в будинках заввишки в 2 та більше поверхів, які передбачають відвідування  дітьми  і  дорослими  з  порушенням опорно-рухового апарату.

8.2 ліфти встановлюються згідно з вимогами НПАОП 0.00-1.02,
ДСТУ ISO 4190-1, ДСТУ ISO 4190-2, ДСТУ ISO 4190-3, ДСТУ ISO 4190-6, ДСТУ EN 81-1, ДСТУ EN 81-2, ДСТУ EN 81-70, ДСТУ 7201, ДСТУ-Н Б В.2.2-38, 
а підіймальні платформи для осіб з інвалідністю –  за  ДСТУ ISO 9386-1,  ДСТУ ISO 9386-2.

- Сміттєзбирання

8.3 При проектуванні навчальних закладів слід передбачати сміттєпровід з урахуванням вимог ДСанПіН 145.

8.4 сміттєпровід має бути обладнаний відповідно до вимог 
ДСанПіН 145, ДБН В.1.1-7, ДСТУ Б В.2.5-34, ДБН В.2.5-64, а сміттєзбірна камера  влаштовується  згідно  з  7.7.5-7.7.6  ДБН В.2.2-9.

- Водопостачання та каналізація

8.5 Будинки навчальних закладів повинні бути обладнані системами постачання холодної та гарячої води, каналізації, водостоків, запроектованими  згідно  з  вимогами  ДБН В.2.5-64. якість питної води у будинках
має  відповідати  вимогам  ДСанПіН 2.2.4-171.

8.5 У будинках навчальних закладів необхідно передбачати об'єднану систему водопроводу з подачею води питної якості на господарсько-питні та виробничі потреби.

8.7 На вводі водопроводу від зовнішньої мережі слід встановлювати лічильник води. При підключенні внутрішньої системи гарячого водопостачання до зовнішньої мережі необхідно встановлювати лічильник гарячої води на подавальному і циркуляційному трубопроводах. На вводі водопроводу від зовнішньої мережі з тиском 0,3 МПа і більше слід встановлювати регулятор прямої дії для зниження тиску у внутрішній системі водопостачання до потрібного рівня.

Лічильники гарячої та холодної води слід також встановлювати на водопровідних відгалуженнях до їдальні, навчальних майстерень, а також інших споживачів усередині будинку, якщо вони здійснюють самостійну господарську діяльність.

8.8 Підведення холодної води передбачається до раковин хімічних лабораторних столів та демонстраційних столів в лабораторіях хімії, фізики 
та біології,  до  зливних  бачків  в  санвузлах,  до питних фонтанчиків (кранів).

8.9  Холодну та гарячу воду слід підводити:

- до умивальників, встановлених у класних кімнатах, навчальних кабінетах,  гурткових  приміщеннях,  медпункті,  їдальні,  санвузлах;

- до раковин та мийок, встановлених у навчальних майстернях, лабораторіях, кінопроекційній, їдальні, сміттєзбірниках та інших приміщеннях, передбачених технологічними  вимогами;

- до змішувачів душових кабін;

- до внутрішніх поливальних кранів.

8.10 При встановленні в навчальних лабораторіях спеціального обладнання з підведенням води та відведенням стоків розрахункові витрати слід приймати на підставі технологічного завдання. Відпрацьовані реактиви перед спуском в мережу каналізації повинні бути знешкоджені засобами лабораторії з тим, щоб показник водню (РН) стічних вод був не нижче 6,5
і не вище 8,5.

Встановлення нейтралізаторів чи усереднювачів слід передбачати в приміщеннях,  відведених  для  обладнання,  яке  обслуговується.

8.11 Температура гарячої води, що надходить до змішувачів, не повинна перевищувати 60°С.

8.12  При влаштуванні басейнів для плавання треба дотримуватись вимог ДБН В.2.2-13. Басейни слід проектувати з пристроями вторинного використання тепла води, що скидається, застосовуючи рекуперативні теплообмінники або, за обґрунтування, теплові  насоси. Температуру води у басейні для навчання дітей плаванню  слід приймати  29°С.

8.13  В їдальнях навчальних закладів необхідно встановлювати прилади для резервного гарячого водопостачання, використовуючи теплоту конденсації холодильного агента технологічних холодильних установок або електричні  водонагрівачі.

8.14 При їдальнях навчальних закладів з кількістю місць у залах 200 та більше  необхідно  передбачати  жировловлювачі.

- Опалення та вентиляція

8.15  Будинки повинні бути обладнані системами опалення та вентиляції, які слід проектувати згідно з вимогами ДБН В.2.5-67. Максимальна розрахункова температура теплоносія, який подається до опалювальних приладів загальноосвітніх навчальних закладів, не повинна перевищувати 90°С в двотрубних  і  95°С  в  однотрубних  системах.

8.16 Будинки навчальних закладів повинні підключатись, як правило, до систем централізованого теплопостачання. За неможливості підключення до систем централізованого теплопостачання слід проектувати відповідно до ДБН В.2.5-77 місцеві теплогенератори, які рекомендується передбачати за обґрунтування разом з альтернативними джерелами, наприклад, з тепловими насосами і сонячними колекторами, які можуть застосовуватися в разі активного використання будинку влітку. Рекомендується проектувати електричну теплоакумуляційну кабельну систему опалення зі споживанням енергії виключно вночі за пільговим тарифом, виконуючи  вимоги  ДБН В.2.5-24,  в  тому  числі  щодо  безпеки  експлуатації.

8.17 Будинки, приєднані до систем централізованого теплопостачання, повинні бути обладнані приладами комерційного обліку теплоти. Прилади обліку теплоспоживання мають встановлюватися також в окремих блоках навчального комплексу, в яких здійснюється самостійна господарська діяльність.

8.18 Розрахункову температуру повітря для проектування опалення та вимоги щодо повітрообміну приміщень слід приймати за даними таблиці 14.

Таблиця 14

| Приміщення | Розрахункова температура повітря, °С |  |  |  | Вимоги до повітрообміну (кратність за 1 годину) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | приплив |  | витяжка |  |
| Класні приміщення, навчальні кабінети та лабораторії загальноосвітніх шкіл | 18 |  |  |  | 16 м3/год |  | на 1 люд. |  |
| Класні приміщення 1-4-х класів | 20 |  |  |  | 16 м3/год |  | на 1 люд. |  |
| Кабінет інформатики та електронно-обчислювальної техніки | 20 |  |  |  | (3) |  | (3) |  |
| Аудиторії, навчальні кабінети в профтехучилищах та вищих навчальних закладах, навчальні майстерні з зонами для теоретичних занять, читальні зали, зали для курсового проектування, студії живопису, малюнку, скульптури, актовий зал, клас співу та музики | 18 |  |  |  | 20 м3/год |  | на 1 люд. |  |
| Фізкультурно-спортивні зали, студія хореографії | 18 |  |  |  | За розрахунком, але не менше 80 м3/год на 1 люд. |  |  |  |
| Зал басейну для навчання плаванню | 30 |  |  |  | За розрахунком |  |  |  |
| Зал басейну навчально-тренувального плавання | 27 |  |  |  | За розрахунком |  |  |  |
| Вчительська, гурткові приміщення | 18 |  |  |  | — |  | (1,5) |  |
| Кабінети адміністрації, кімнати громадських організацій, кімнати відпочинку, кабінети логопеда, психолога, соціолога, бібліотека (крім читального залу) | 18 |  |  |  | — |  | (1) |  |
| Кабінет лікаря (медична кімната) | 22 |  |  |  | — |  | (1,5) |  |
| Душові | 25 |  |  |  | — |  | (5) |  |
| Роздягальні: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) при фізкультурно-спортивних залах |  | 22 |  | — |  |  |  | (1,5) |
| б) при душових |  | 23 |  | В об'ємі витяжки із душових |  |  |  |  |
| Туалети та умивальні |  | 20 |  | — |  |  |  | 50м3 на 1 унітаз |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25м3 на 1 пісуар |
| Спальні учнів початкових класів |  |  | 19 |  |  | — |  | (1,5) |
| Навчальні лабораторії (крім шкільних) |  |  | 18 |  |  | За розрахунком відповідно до технічного завдання |  |  |

- Кінець таблиці 14

| Мийки лабораторного посуду без витяжних шаф | 18 | (4) | (6) |
| --- | --- | --- | --- |
| Вестибюлі та рекреації | 16 | — | — |
| Гардеробні | 16 | — | (1,5) |
| їдальня: |  |  |  |
| а) гарячий цех | 5 (в неробочий час) | За розрахунком |  |
| б) цехи: холодний, доготівельний, м'ясний, рибний, овочевий; | 16 | (3) | (4) |
| в) мийні посуду; | 20 | (4) | (6) |
| г) комора овочева; | 5 | — | (2) |
| д) комора сухих продуктів; | 12 | — | (2) |
| є) завантажувальна та тарна; | 16 | — | — |
| ж) обідній зал | 16 | за розрахунком |  |
| Кіноапаратна | 16 | За об'ємом витяжки від кінопроекторів |  |
| Фотолабораторія, кінофотолабораторія, технічний центр | 18 | — | (2) |
| Куточок живої природи, зоокуточок | 20 | — | (5) |
| Примітка 1. В кабінетах, що мають дві зовнішні стіни, та спальних розрахункову температуру повітря слід приймати на 2° вище зазначеної в наведеній таблиці. Примітка 2. Об'єм повітря, що виводиться з витяжної хімічної шафи, слід приймати 1100 м3/год, якщо інша величина не встановлена технологічним завданням. Примітка 3. Вентиляція виробничих приміщень навчальних закладів має проектуватися відповідно до технологічного завдання. Примітка 4.. Розрахунок повітрообміну в приміщеннях басейнів має проводитись з урахуванням запобігання випадінню конденсату на поверхні огорож. |  |  |  |

8.19 Для декількох аудиторій, що розміщені в окремому будинку або блоці, при визначенні продуктивності вентиляційних систем та підборі вентиляційного обладнання слід враховувати коефіцієнти завантаження аудиторій (Кз)  та  одночасності  їх  роботи  (Ко).

Значення коефіцієнта Кз слід приймати:

- для аудиторій від 50 до 100 місць −1,0;

- понад 100 до 200 місць − 0,85;

- більше 200 до 250 місць − 0,8;

- більше 250 місць − 0,75.

Значення коефіцієнта Ко слід приймати:

- при кількості аудиторій   3    − 1,0;

4    − 0,8;

більше 4  − 0,7.

Об'єм лекційних аудиторій при відсутності кондиціювання повинен бути не менше 4 м3 на людину.

8.20 Приплив свіжого повітря в навчальні приміщення і витяжку з них слід передбачати припливно-витяжними установками з використанням теплоти  витяжного  повітря  для  підігріву  припливного  повітря.

Допускається передбачати подавання свіжого повітря через верхні фрамуги  вікон:

- в навчальні приміщення з кількістю місць до 20 включно;

- в навчальні приміщення з кількістю місць до 30 включно, якщо навчальний заклад проектується для районів, де нормативна (ДБН В.2.5-67 і ДСТУ-Н Б В.1.1-27) температура зовнішнього повітря взимку за параметрами Б становить  мінус  18°С  і  вище;

- в загальноосвітніх навчальних закладах з кількістю учнів до 150.

В разі подавання в навчальні приміщення свіжого повітря через верхні фрамуги вікон витяжна вентиляція з них повинна проектуватися з природним спонуканням без дефлекторів з розрахунку однократного обміну за годину.

8.21 Окремі системи витяжної вентиляції слід передбачати для таких приміщень (груп приміщень): лекційних аудиторій, лабораторій, навчальних майстерень, залів курсового та дипломного проектування, читальних залів, актових залів, фізкультурно-спортивних залів, басейнів, тирів, їдальні, медпункту, кіноапаратної, санітарних вузлів. Витяжні системи від приміщень приготування їжі і загальних туалетів мають проектуватися з повітропроводів класу "П". Викид повітря від цих приміщень має бути організований вище покрівлі найвищої в радіусі 50 м частини будинку.

8.22 Видаляння повітря з витяжних шаф допускається передбачати загальною системою з одного або кількох приміщень за умови забезпечення вибухопожежобезпеки.

Коефіцієнт одночасності роботи (Ко) витяжних шаф лабораторій слід приймати  1.

При визначенні об'єму припливного повітря коефіцієнти одночасності роботи (Ко) витяжних шаф у будинку хімічного профілю приймають:

- до 50 шаф - 0,9;

- більше 50 до 100 – 0,8;

- для навчальних закладів іншого профілю,

незалежно від кількості встановлених витяжних шаф − 0,7.

8.23 При проектуванні опалення та вентиляції фізкультурно-спортивних та актових залів, а також приміщень їдальні слід відповідно керуватись нормами проектування для спортивних споруд (ДБН В.2.2-13), культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів (ДБН В.2.2-16), підприємств харчування (закладів ресторанного господарства) (ДБН В.2.2-25), а також нормами 
з опалення, вентиляції та кондиціювання будинків (ДБН В.2.5-67). 
Вентиляцію виробничих приміщень слід проектувати також згідно з нормами технологічного  проектування.

В актових залах та аудиторіях на 150 місць і більше відповідно до завдання на проектування допускається забезпечувати оптимальні параметри  внутрішнього  повітря,  відповідно до  ДБН В.2.5-67.

8.24 Системи опалення повинні проектуватися із встановленням автоматичних регуляторів теплового потоку, які забезпечують погодне регулювання і програмне зниження температури внутрішнього повітря у неробочий час на абонентському вводі теплової мережі, а за наявності самостійних систем, які обслуговують їдальню, навчальні майстерні та інші групи приміщень, - безпосередньо на відгалуженнях до цих груп приміщень. Окрім того, автоматичні терморегулятори прямої дії мають встановлюватися на підводках до опалювальних приладів. В приміщеннях, де встановлені декілька опалювальних приладів, рекомендується встановлювати автоматичні терморегулятори на приладах, загальна теплова потужність яких становить не менше 50 % загальної теплової потужності всіх приладів приміщення з встановленням на інших приладах запірної арматури з відповідною пропускною спроможністю.

- Газопостачання та постачання стиснутого повітря

8.25 Газопостачання в будинках навчальних закладів виконують відповідно до ДБН В.2.5-20. Витрати газу в лабораторіях вищих навчальних закладів  необхідно  приймати  відповідно  до  технологічного  завдання.

Розрахункові показники витрат газу для проектування систем газопостачання  слід  приймати  за  таблицею 15.

- Таблиця 15

| Найменування приладів | Розрахункові показники витрати газу, тис. ккал/год |
| --- | --- |
| Лабораторний пальник малий | 1 |
| Те саме великий | 2 |
| Склодувний пальник "гармата" мала | 6,3 |
| Те саме "гармата" велика | 12,5 |
| Лабораторний пальник паяльний | 3,2 |

Витрати газу для інших приладів слід приймати згідно з вимогами технологічної  частини  проекту.

8.26  У технічному підпіллі, підвальному і цокольному поверхах, а за їх відсутності на першому поверсі будинків навчальних закладів газифікованих населених пунктів слід передбачати контроль концентрацій вибухонебезпечних газів з виходом на попереджувальну сигналізацію і на диспетчерську службу.

Електропостачання, електрообладнання та електроосвітлення

8.27 Електропостачання, електрообладнання, електроосвітлення будинків слід проектувати згідно з ПУЕ, ДБН В.2.5-23, НПАОП 40.1-1.32, 
ДБН В.2.5-23, ДБН В.2.5-24,  ДБН В.2.5-28, ДСТУ Б В.2.5-82, СНиП 3.05.06 [17],
 СНиП 3.05.07 [18].

Кабельні лінії і системи електропроводки повинні відповідати вимогам пожежної безпеки згідно  з   ДБН В.2.5-23.

8.28 Проектування лабораторно-навчально-виробничих майстерень, автодромів, мікропроцесорної техніки, електроприводу та електрообладнання спеціальних електротехнічних установок (ліфти, підйомники, кінотехнологічне обладнання), пристроїв автоматизації санітарно-технічних, протипожежних та інших технологічних установок слід вести за відомчими нормативними  документами  відповідних  міністерств  та  відомств.

8.29 У приміщеннях навчальних закладів повинні передбачатися такі види освітлення:

- робоче − у всіх приміщеннях переважно люмінесцентними лампами, лампи розжарювання слід застосовувати для освітлення приміщень, де за технологічними вимогами неприпустиме застосування люмінесцентних ламп (кіноапаратні, приміщення для звукозапису), допоміжних приміщень, душових;

- аварійне − в електрощитових, вентиляційних камерах, теплових вузлах, насосних, кіноапаратних, в залах обчислювальних центрів, в гардеробах, машинних відділеннях ліфтів, медпунктах, приміщеннях пожежних постів, місць установки приймальних станцій АПС (номінальна освітленість на підлозі − не менше 2 лк);

- чергове − у вестибюлях, коридорах, актових і конференц-залах;

- евакуаційне − у прохідних приміщеннях, коридорах, холах, вестибюлях, сходових клітках, у фізкультурно-спортивних і актових залах, роздягальнях, їдальнях, басейнах.

Світлові покажчики «Вихід» повинні бути приєднані до мережі евакуаційного або аварійного освітлення. Найменша освітленість повинна бути 0,5 лк  на  підлозі  приміщення  і  5 лк  на  дзеркалі  басейну;

- ремонтне − в підпіллі, машинному приміщенні ліфту, вентиляційних камерах, теплових вузлах, електрощитових.

8.30 Люмінесцентні світильники в приміщеннях для занять повинні передбачатися з пускорегулювальними пристроями з особливо низьким рівнем шуму, регламентованими ДСанПіН 5.5.2-008 для навчальних  
закладів.

8.31 У приміщеннях для занять, гурткових повинні передбачатися дві штепсельні розетки: одна − біля дошки, друга − на протилежній від дошки стіні приміщення.

8.32 Захист від блискавок навчальних закладів повинен бути виконаний згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.5-38 з врахуванням наявності телевізійних антен  та  трубостояків  мережі  проводового  мовлення.

- Системи зв'язку та сигналізації

8.33 Будинки та споруди навчальних закладів повинні обладнуватися мережами системи зв'язку, телевізійного та проводового мовлення.

8.34 Розрахунок ємності лінійних споруд мережі зв'язку будинків та споруд навчальних закладів слід виконувати згідно з ВБН В.2.2-45-1 із забезпеченням можливості обов'язкового встановлення абонентських кінцевих пристроїв в приміщеннях чергового персоналу, в технологічних приміщеннях, в приміщеннях директора, заступників директора, приймальній, завучів, канцелярії, медичній кімнаті (кабінеті медсестри) та кабінеті лікаря, кабінеті психолога, стоматологічному кабінеті, методичному кабінеті, кабінеті інформатики та обчислювальної техніки, завідуючого їдальнею.

8.35 Абонентські розетки проводового мовлення встановлюються в приміщеннях чергового персоналу, адміністративно-господарських приміщеннях, медичній кімнаті (кабінеті медсестри) та кабінеті лікаря, завідуючого їдальнею.

8.36 Абонентські приєднувальні засоби телевізійного мовлення встановлюються в приміщеннях директора, заступників директора, завучів, приймальній, кабінетах іноземної мови, універсальному залі, спеціалізованих навчальних кабінетах, кабінетах інформатики та обчислювальної техніки, кабінетах-лабораторіях, зальних приміщеннях клубно-видовищної групи та бібліотеки.

8.37 В будинках та спорудах навчальних закладів відповідно до завдання на проектування, а в загальноосвітніх школах місткістю 36 класів і більше мережа зв'язку повинна передбачати можливість організації відомчого телефонного зв'язку з встановленням абонентських пристроїв у приміщеннях директора, заступників директора, завучів, приймальній, канцелярії, медичній кімнаті (кабінеті лікаря), кабінеті психолога, стоматологічному кабінеті, методичному кабінеті, кабінеті інформатики та обчислювальної техніки, завідуючого їдальнею, препараторських-ресурсних, приміщеннях інструкторів, кіноапаратній, радіовузлі, приміщеннях студійно-гурткових занять, кімнатах техперсоналу, слюсаря, господарській майстерні.

8.38 Звукопідсилення в приміщеннях клубно-видовищного та фізкультурно-спортивного призначення та інших необхідно передбачати при об'ємі цих приміщень більше 2000 м3, або якщо відстань від первинного джерела  звуку  до  віддаленого  слухача  складає  більше  25 м.

За показників менше зазначених необхідність застосування систем звукопідсилення  повинна  визначатися  завданням  на  проектування.

8.39 В будинках та спорудах навчальних закладів необхідно передбачати радіотрансляційні вузли відомчого мовлення та мережі для звукопідсилення і трансляції повідомлень, фонових музичних програм та ін.

Джерела звуку необхідно встановлювати у приміщеннях з постійним та тимчасовим перебуванням людей.

Використання систем звукопідсилення на території для проведення спортивних та масових заходів повинно визначатися завданням на проектування.

Системи звукопідсилення рекомендується суміщати з системами пріоритетного оповіщення та забезпечувати вимоги щодо виконання СОЗ-СО5 відповідно до 7.10-7.19 ДБН В.1.1.7.

8.40 Будинки та споруди навчальних закладів повинні бути обладнані автоматичними системами сигналізації та регламентації часу. Приміщення 1-х класів загальноосвітніх навчальних закладів повинні виділятися для окремих  програм.

Допускається використання системи звукопідсилення та оповіщення для передавання (трансляції) сигналів регламентації часу.

8.41 Вертикальне прокладання мереж зв'язку та сигналізації у будинках та спорудах навчальних закладів передбачається приховано в окремих трубах-стояках із влаштуванням у відповідності з ВСН 60 [9] окремих поверхових розподільних монтажних шаф систем зв'язку та  сигналізації.

8.42 Прокладання мереж зв'язку та сигналізації від поверхових розподільних шаф і вводи їх до приміщень повинно виконуватися приховано.

Конструкції вводів повинні мати можливість вільного прокладання, доповнення  та  заміни  кабелів  і  проводів  абонентських  мереж.

8.43 Проектом необхідно передбачати заходи, що захищають від несанкціонованого проникнення в монтажні розподільні шафи і інші споруди, приміщення  та  обладнання  мереж  зв'язку  і  сигналізації.

8.44 Антенні пристрої систем ефірного телебачення, супутникового зв'язку і телебачення повинні розташовуватися в тих місцях, де вони не погіршують архітектурного вигляду будинків. Рекомендується розміщувати їх необхідно на покрівлі будинків з урахуванням додаткових механічних навантажень. Розміщення антенних пристроїв на фасадних стінах, балконах не допускається.

8.45  Блискавкозахист стояків ліній мережі проводового мовлення, щогл телеантен (у т.ч. і супутникових) виконується згідно з ВСН 60  [9],  ВСН 1  [8]  і  ДСТУ  Б  В.2.5-38.

Заходи щодо вирівнювання потенціалів металевих частин обладнання систем зв'язку та сигналізації згідно з НПАОП 40.1-1.32 визначаються комплексно для металевих конструкцій та всього електрообладнання будинків та споруд навчальних закладів.

8.46  Охоронною сигналізацією з виведенням сигналу на пульт чергового диспетчерської сигналізації або пульт централізованого нагляду служби охорони повинні обладнуватися приміщення зберігання навчальної зброї, кабінети інформатики та обчислювальної техніки, управління системами протипожежного захисту, електрощитові, входи до технічних приміщень та виходи на покрівлю  будинку,  входи  до  машинного  відділення  ліфтів.

Обладнання охоронною сигналізацією інших приміщень будинків та споруд навчальних закладів, в яких зосереджені матеріальні цінності, визначається  завданням  на  проектування.

Організаційно-технічні заходи щодо передавання сигналів охоронної сигналізації службам відомчої або державної охорони визначаються  завданням  на  проектування.

8.47 Вимоги щодо обладнання будинків та споруд навчальних закладів автоматичною пожежною сигналізацію та системою оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей викладені в ДБН В.1.1-7 і 
ДБН В.2.5-56.

9 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

9.1 При проектуванні навчальних закладів необхідно враховувати 
вимоги пожежної безпеки, викладені у ДБН В.2.2-9, ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.5-56, а також  у  ДБН В.2.5-23, ДБН В.2.5-27, ДБН В.2.5-67, ДБН В.2.5-74.

9.2 Найбільшу кількість місць та допустиму кількість поверхів в залежності від ступеня вогнестійкості будинків загальноосвітніх шкіл та навчальних  корпусів  шкіл-інтернатів  слід  приймати  за  таблицею 16.

- Таблиця 16

| Ступінь вогнестiйкостi, не менше | Максимальна кiлькiсть поверхів* | Кількість учнів чи місць у будинку, не більше |
| --- | --- | --- |
| І, II | 4** | Не нормується |
| III | 3 | До 1600 |
| III б | 1 | До 350 |
| III а, V | 1 | До 270 |
| IV | 2 |  |
| * Площа пожежних відсіків не повинна перевищувати величин, встановлених у таблиці 2 ДБН В.2.2-9. ** У значних і найзначніших містах, крім сейсмічних районів. |  |  |

- Шляхи евакуації

9.3 Розміщення виходів із будинків та сходових кліток, максимальні розміри сходових маршів за пожежними вимогами, а також розміщення та влаштування аудиторій, актових та фізкультурно-спортивних залів повинні відповідати  вимогам  ДБН В.2.2-9  і  ДБН В.1.1-7.

9.4 Із актової зали повинно бути не менше двох евакуаційних виходів. 
При влаштуванні амфітеатру в актовій залі чи лекційній аудиторії, перший 
та останній ряди місць та евакуаційні виходи в яких розташовані на рівнях різних поверхів, розрахунок шляхів евакуації слід проводити виходячи з 
необхідності евакуації  2/3 глядачів  на  нижній  поверх  та  1/3 глядачів  на  верхній  поверх.

Допускається передбачати один евакуаційний вихід з балкону, місткість якого не перевищує 50 місць. Евакуація глядачів, що знаходяться на балконі, не повинна здійснюватись через залу.

9.5 Навчальні секції 1-х класів необхідно розташовувати не вище 2-го поверху та при наявності спальних приміщень відокремлювати від інших навчальних секцій протипожежними перегородками 1-го типу.

На 4-му поверсі будинків загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів допускається розміщувати не більше 25% навчальних приміщень.

9.6  При розрахунку ширини шляхів евакуації найбільша кількість людей, що одночасно перебувають на поверсі в будинку загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів, повинна визначатись, виходячи з місткості навчальних приміщень, приміщень для трудового навчання, а також фізкультурно-спортивного та актового залів, що знаходяться на даному поверсі.

- 9.7 Ширина дверей виходів з приміщень, в яких одночасно може знаходитись більше 15 учнів, повинна бути не меншою 0,9 м  в світлі.

9.8 Відстань по коридору від дверей найбільш віддалених приміщень (крім вбиралень, умивалень, душових та інших обслуговуючих приміщень) до виходу назовні або на сходову клітку у будинках загальноосвітніх шкіл, професійних та вищих навчальних закладів повинна бути не більшою вказаної  в  таблиці 17.

Таблиця 17

| При евакуації | Відстань, м, при щільності людського потоку при евакуації більше 2 до 3 люд/м2 * |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Для будинків навчальних закладів зі ступенем вогнестійкості |  |  |
|  | І-ІІІ | III б, IV | IIIa, IV а, V |
| А. 3 приміщень, розташованих між сходовими клітками або виходами назовні | 50 | 35 | 25 |
| Б. Із приміщень з виходами у тупиковий коридор або хол | 25 | 15 | 10 |
| * Відношення кількості евакуйованих з приміщень до площі шляху евакуації. Примітка. Загальна місткість приміщень, що виходять у тупиковий коридор або хол будинків загальноосвітніх шкіл, професійних та вищих навчальних закладів І-ІІІ ступеня вогнестійкості заввишки не більше чотирьох поверхів, повинна бути не більшою ніж 125 осіб. При цьому відстань від дверей найбільш віддалених приміщень до виходу у найбільш віддалену сходову клітку повинна бути не більшою ніж 100 м. |  |  |  |

9.9  Ширину коридорів на поверхах, де знаходяться навчальні приміщення, а також переходів між корпусами належить приймати не менше 2,2 м. Ширина інших коридорів повинна бути не менше 1,4 м.

Ширина рекреаційних приміщень при однобічному розташуванні приміщень кабінетів і лабораторій повинна прийматися не менше 2,8 м, ширина рекреаційних приміщень, які прилягають до кабінетів і лабораторій з двобічним розташуванням та до навчальних приміщень 1-4-х класів загальноосвітніх  шкіл  та  шкіл-інтернатів  −  не  менше  3,5 м.

9.10 Сходи типу С3 не допускається використовувати як другий евакуаційний вихід з другого і вище поверхів будинків загальноосвітніх 
шкіл  та  шкіл-інтернатів.

9.11 3 груп приміщень, розташованих у підвальному або цокольному поверсі будинків навчальних закладів та їх спальних корпусів, необхідно передбачати не менше двох евакуаційних виходів безпосередньо назовні. Ці групи приміщень допускається з’єднувати з 1-м поверхом через окремі сходи типу С1 до рівня 1-го поверху, з влаштуванням на рівні підвального поверху протипожежного тамбур-шлюзу з підпором повітря у разі пожежі. Огороджувальні конструкції цих сходів повинні відповідати вимогам,  встановленим  до  протипожежних  перегородок  1-го типу.

- Вимоги до вогнестійкості будинків та їх елементів

9.12 Навчальні приміщення, що входять до складу будинку місткістю більше 50 осіб або багатофункціонального комплексу навчальних закладів спільно з дошкільними навчальними та іншими громадськими закладами, житлом персоналу або гуртожитками, необхідно відокремлювати від житла та приміщень інших закладів протипожежними стінами 1-го типу та перекриттями 2-го типу з влаштуванням окремого виходу назовні з кожної частини будинку.

стіни та перекриття, що відокремлюють житлові приміщення від приміщень навчальних та інших громадських закладів, повинні мати межу вогнестійкості не менше ніж REI 60 (для стін і перекриттів).

9.13 До будинків загальноосвітніх шкіл та навчальних корпусів шкіл-інтернатів III, IIIa, IIIб, IVта V ступенів вогнестійкості спальні корпуси розташовувати впритул не допускається.

9.14  В школах-інтернатах та профтехучилищах спальні приміщення необхідно розміщувати в блоках або частинах будинку, відокремлених від інших приміщень протипожежними стінами 1-го типу.

Перекриття над підвальними приміщеннями будинків загальноосвітніх шкіл IIIб, IV, V ступенів вогнестійкості повинно бути протипожежним 3-го типу.

9.15 Із майстерні з обробки деревини та комбінованої майстерні з обробки металу та деревини необхідно передбачати додатковий вихід безпосередньо назовні з утепленим тамбуром або через окремий коридор, 
у  який  відсутні  виходи  із  класів,  навчальних  кабінетів  та  лабораторій.

9.16 Розташування в основних будинках навчальних закладів складських приміщень для зберігання легкозаймистих та горючих рідин і матеріалів 
не  допускається.

10  БЕЗПЕКА ТА ДОСТУПНІСТЬ У ВИКОРИСТАННІ

10.1 Будинок навчального закладу має бути запроектований, збудований та обладнаний таким чином, щоб запобігти ризику отримання травм учнями (студентами), викладачами та персоналом при пересуванні всередині і біля будинку, при вході та виході з будинку, а також у разі користування його елементами та інженерним обладнанням.

10.2 Уклон і ширина маршів сходів і пандусів, висота сходинок, ширина проступів, ширина сходових площадок, висота проходів по сходах, коридорах і рекреаціях, а також розміри дверних прорізів мають забезпечувати зручність і безпеку пересування та евакуації, можливість переміщення предметів обладнання згідно з вимогами ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-17, 
ДСанПіН 5.5.2.008.

10.3 Поручні та огорожі на поверхах на шляхах евакуації у загальноосвітніх школах та навчальних корпусах шкіл-інтернатів, де розташовані приміщення для 1-4-х класів, повинні відповідати таким додатковим  вимогам:

- висота огорожі сходів, якими користуються діти, повинна бути 1,5 м  
з  поручнями  на  висоті  0,8 (0,9) м  і  0,7 м;

- в огорожі сходів вертикальні елементи повинні мати просвіт не більше ніж 0,1 м (горизонтальне членування в огорожі, крім поручня, не допускається);

- висота огорожі ґанків, що розміщені на рівні 0,45 м і більше від землі, повинна  бути  не  менше  0,8 (0,9) м  та  обладнуватись  поручнями на  висоті  0,8 (09) м  і  0,7 м.

Огорожі мають бути непереривними і розрахованими на сприйняття горизонтальних навантажень не менше ніж 0,3 кН/м.

10.4 У будинках загальноосвітніх шкіл для світлопрозорого заповнення дверей та фрамуг (у дверях, перегородках та стінах) для додаткового освітлення необхідно використовувати травмобезпечне або армоване скло. 
На засклених дверях з двох боків повинні передбачатися захисні ґрати на висоту не менше 1,2 м.

10.5 Конструктивні вирішення елементів будинку (у тому числі розташування порожнин, способи герметизації місць пропуску трубопроводів через конструкції, влаштування вентиляційних отворів, розміщення теплової ізоляції тощо) мають передбачати захист від проникнення  гризунів.

10.6 Інженерні системи будинку повинні бути запроектовані та змонтовані з урахуванням вимог щодо безпеки згідно з ДБН В.1.1-31, 
ДБН В.1.2-8, ДБН В.1.2-9, ДБН В.1.2-10, ДБН В.2.5-64, ДБН В.2.5-67, 
ДСТУ Б В.2.5-82.

10.7 в окремих будинках навчальних закладів, які визначені схемою розміщення споруд цивільної оборони, проектують приміщення подвійного призначення  згідно  з  вимогами  ДБН В.2.2-5.

10.8 Приміщення технічних центрів кабельного телебачення, приміщення електрощитової повинні мати вихід безпосередньо назовні; приміщення для обладнання зв'язку, АСУЕ, диспетчеризації та підхід до місць встановлення телефонних  розподільних  шаф  влаштовується  з  коридору  (холу).

10.9 Електрощитові, приміщення технічних центрів кабельного телебачення, місця для телефонних розподільних шаф не слід розміщувати під  приміщеннями  з  мокрими  процесами  (душовими,  санвузлами).

10.10 Проектування, монтаж електроустановок будинків навчальних закладів  має  відповідати вимогам  ПУЕ,  НПАОП 40.1-1.32,  ДБН В.2.5-56, ДСТУ Б В.2.5-82.

- 11 САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ (безпека життя і здоров'я)

Інсоляція, природне освітлення, орієнтація, провітрювання приміщень

11.1 За умовами інсоляції повинно бути забезпечене сонячне опромінення (інсоляція) навчальних приміщень, фізкультурно-спортивної та навчально-дослідної зон, майданчиків для рухливих ігор учнів на земельній ділянці навчальних закладів, спальних корпусів профтехучилищ у період з 22 березня по 22 вересня протягом не менше 3-х годин на день згідно з вимогами ДБН 360 (ДБН Б.1.1-Х:201Х «Планування і забудова територій»), СанПиН 2605 [12].

11.2 Природне освітлення приміщень навчальних закладів слід проектувати  з  урахуванням  вимог  ДБН В.2.5-28.

Організація світлових прорізів, розташування обладнання та меблів в навчальних приміщеннях повинні забезпечувати лівостороннє природне освітлення робочих місць учнів або змішане (верхнє з бічним лівостороннім). Вимоги до освітлення навчально-виробничих майстерень, необхідність влаштування місцевого освітлення робочих місць визначаються завданням 
на проектування згідно з технологічними та санітарно-гігієнічними нормативами. Допускається у потокових лекційних аудиторіях та кабінетах курсового і дипломного проектування, навчально-виробничих майстернях і лабораторіях з великогабаритним обладнанням передбачати тільки верхнє природне  освітлення.

11.3 Природне освітлення навчальних приміщень з відеомоніторами повинно  відповідати  вимогам  ДСанПіН 5.5.6.009.

11.4 При недостатності нормативного природного освітлення навчальних приміщень (пов'язаній з кліматичними умовами) необхідно передбачати додаткове штучне освітлення.

11.5 Орієнтацію вікон навчальних приміщень будинків загальноосвітніх шкіл  слід  приймати  згідно  з  таблицею 18.

- Таблиця 18

| Приміщення | Орієнтація вікон для розрахункових географічних поясів північної широти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | північніше 48° пн.ш. |  | 45-48° пн.ш. |  |
|  | оптимальна | допустима | оптимальна | допустима |
| 1. Класи та класи-ігрові | Пд, Сх, Пд-Сх | Не більше 25% Пд-Зх, Зх | Пд, Пд-Сх | Будь-яка, крім Зх, Пд-Зх |
| 2. Кабінети та набораторії (крім вказаних в 3, 4 даної таблиці) | Пд, Сх, Пд-Сх | Не більше 50% на інші сторони | Пд, Сх, Пд-Сх | Будь-яка, крім Зх, Пд-Зх |
| 3. Кабінети інформатики та обчислювальної техніки, образотворчих мистецтв, креслення | Пн, Пн-Сх, Пн-Зх | Будь-яка, крім Пд-Сх і Пд-Зх | Пн, Пн-Сх, Пн-Зх | Будь-яка, крім Зх, Пд-Зх |
| 4. Лабораторія біології, гурткові юннатів | Пд | Пд-Сх, Пд-Зх, Сх, Зх | Пд | Сх, Пд-Сх, Пд-Зх, Зх |
| 5. Спальні приміщення | Сх | Будь-яка, крім Пн | Сх | Будь-яка, крім Пн, але не більше 40% на Пд-Зх, Зх |

11.6 Орієнтацію світлових прорізів в кабінетах і залах дипломного та курсового проектування, креслення і малювання рекомендується приймати на північ, північ-схід і північ-захід, а в навчальних приміщеннях з персональними ЕОМ − на північ і північний схід. За іншої орієнтації слід застосовувати засоби сонцезахисту.

11.7 Необхідно передбачати сонцезахисні пристрої при орієнтації вікон: для районів України північніше 48° пн.ш. − на сектори горизонту 90-160° і 200-275°; для районів України 45-48° пн.ш. − на сектор горизонту 75-285°. Сонцезахисні  пристрої  повинні  виконуватись  із  негорючих  матеріалів.

11.8 Допускається проектувати без природного освітлення актові зали, конференц-зали, кінолекційні потокові аудиторії, кулуари, гардеробні, книгосховища, санітарні вузли (крім туалетів при навчальних секціях загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів та профтехучилищ), снарядні та роздягальні при фізкультурно-спортивних залах і басейнах, радіовузли, кіноапаратні, лабораторії фотодруку, стрілецькі тири, кімнати для зберігання навчальної зброї, комори, інвентарні, холодильні камери при кухні, приміщення для персоналу їдалень (гардеробна, білизняна, санітарні вузли та душові).

11.9 Природне освітлення коридорів необхідно передбачати згідно з вимогами  ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.5-28.

11.10 В навчальних приміщеннях з постійним перебуванням людей, 
окрім необхідних систем вентиляції, слід передбачати наскрізне або кутове провітрювання приміщень (в тому числі через рекреації, коридор або суміжне приміщення).

Вікна повинні бути обладнані пристроями механічного відчинення фрамуг  чи  кватирками  на  доступній  для  відчинення  висоті.

Захист від повітряного та структурного шуму

11.11 Проектування будинків навчальних закладів повинно передбачати заходи захисту від зовнішніх та внутрішніх джерел акустичної енергії приміщень цих закладів та прилеглих до них територій згідно з вимогами 
ДБН В.1.1-31,  ДБН В.1.2-10,  ДБН В.2.5-39,  ДБН В.2.5-64,  ДБН В.2.5-67.

Рівні шуму в приміщеннях для навчання повинні відповідати вимогам, наведеним  у  таблицях 19-20 ( 11.1-11.2).

Рівні шуму у виробничих приміщеннях навчальних закладів повинні  відповідати  вимогам   ДСН 3.3.6.037.

Достатність запланованих заходів захисту від шуму повинна бути доведена розрахунками очікуваних рівнів звуку та/або рівнів звукових тисків в октавних смугах в приміщеннях будинку та на прилеглій до нього території згідно з: ДБН В.1.1-31, ДСТУ-Н Б В.1.1-32, ДСТУ-Н Б В.1.1-33, ДСТУ-Н Б В.1.1-34,  ДСТУ-Н Б В.1.1-35.

Навчальні приміщення слід ізолювати від приміщень, де є джерела розповсюдження шуму та запахів (майстерні, фізкультурно-спортивні зали, їдальні).

- Таблиця 19 (11.1) – Допустимі рівні звуку та звукових тисків в приміщеннях навчальних закладів

| № | Призначення приміщень та територій | Час доби | LA або LА екв., дБА | Допустимі рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах з середньогеометричними значеннями частот, Гц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 16 | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1 | Приміщення класів, навчальні кабінети, кімнати викладачів, аудиторії вищих та інших навчальних закладів |  | 40 | 81 | 68 | 57 | 48 | 41 | 35 | 32 | 29 | 28 | 27 |
| 2 | Спальні приміщення шкіл-інтернатів | день | 40 | 81 | 68 | 57 | 48 | 41 | 35 | 32 | 29 | 28 | 27 |
|  |  | ніч | 30 | 79 | 63 | 50 | 40 | 33 | 26 | 22 | 20 | 17 | 16 |
| 3 | Музичні класи |  | 35 | 80 | 65 | 54 | 44 | 37 | 31 | 27 | 24 | 22 | 22 |
| 4 | Актові та конференц-зали, читальні зали, зали бібліотек |  | 40 | 81 | 68 | 57 | 48 | 41 | 35 | 32 | 29 | 28 | 27 |
| 5 | Території, які безпосередньо прилягають до будинків, загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів | день | 55 | 85 | 76 | 67 | 60 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 42 |
|  |  | ніч | 45 | 82 | 71 | 60 | 52 | 45 | 40 | 36 | 34 | 33 | 32 |
| Примітка. Допустимі рівні шуму від зовнішніх джерел в приміщеннях встановлені за умови забезпечення в них необхідного, для даного приміщення, повітрообміну. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблиця 20 (11.2) – Корекції до допустимих рівнів на території

| Приймається до уваги | Додаткові умови | Корекції, дБ, дБА |
| --- | --- | --- |
| Характер шуму | Широкосмуговий | 0 |
|  | Тональний або імпульсний | -5 |
| Місце розташування об’єкту | Курортний район, місця відпочинку, туризму, зелена зона міста | -5 |
|  | Житловий район, що проектується | 0 |
|  | Район забудови, яка склалася* | 5 |
| Поправка на джерело шуму, розташоване на території | Автотранспорт | 0 |
|  | Авіаційний | від -3 до -6 (ΔLсер. = -4,5) |
|  | Залізничний** | від 3 до 6 (4,5) (ΔLсер. = 4,5) |
|  | Промисловий | 0 |
|  | Системи вентиляції та кондиціювання | -5 |
|  | Розмови, співи, крики (у тому числі на спортивних майданчиках і спортивних спорудах), музика, біогенні шуми на майданчиках для вигулу собак. | -5 |
| - *Для нових об’єктів, які будуються в сформованій забудові корекцію +5 дБ(А) не застосовують. **Корекція для шуму залізничного транспорту не застосовується у випадку довгих дизельних поїздів або поїзду, який рухається зі швидкістю вище ніж 250 км/год. |  |  |

Захист від вібрацій

- 11.12 Проектування будинків навчальних закладів повинно передбачати заходи захисту від зовнішніх та внутрішніх джерел вібрації приміщень  цих  закладів  згідно  з  вимогами  цих Норм..

- Рівні вібрації на прилеглих до навчальних закладів територіях не повинні викликати порушення цілісності огороджувальних конструкцій  будівель  на  протязі  терміну  експлуатації  будинків.

- Рівні вібрації на прилеглих до навчальних закладів територіях повинні забезпечувати  допустимі  рівні  вібрації  в  їх  приміщеннях.

- Допустимі рівні та значення вібрації у приміщеннях навчальних закладів надані у таблиці 21(11.4). Тривалість впливу обґрунтовується розрахунком або  підтверджується  технічною  документацією.

- Поправки до допустимих рівнів вібрації, яка діє у денний час доби, в залежності від тривалості впливу, представлені у таблиці 22(11.3).

Вібрація в виробничих приміщеннях навчальних закладів повинна  відповідати  вимогам  ДСН 3.3.6.039.

Таблиця 21 (11.4) – Допустимі рівні та значення віброприскорення (відносно порогового рівня 1 × 10-6 мс-2) в приміщеннях навчальних закладів

| Характер вібрації, час доби, критерії вібрації | Нормативні рівні вібрації, в октавних смугах з середньогеометричними значеннями частот, Гц: |  |  |  |  |  | Lкор та Lекв.кор, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 |  |
| Постійна, ніч (з 22.00 до 8.00) |  |  |  |  |  |  |  |
| Віброприскорення, дБ | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 80,5 | 86,5 | 92,5 | 84,1 |
| Значення віброприскорення, мс-2 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0106 | 0,0212 | 0,0424 | 0,0160 |
| Постійна, день (з 8.00 до 22.00) |  |  |  |  |  |  |  |
| Віброприскорення, дБ | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 85,5 | 91,5 | 97,5 | 89,1 |
| Значення віброприскорення, мс-2 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0189 | 0,0378 | 0,0754 | 0,0284 |
| Непостійна, ніч (з 22.00 до 8.00) |  |  |  |  |  |  |  |
| Віброприскорення, дБ | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 70,5 | 76,5 | 82,5 | 74,1 |
| Значення віброприскорення, мс-2 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0034 | 0,0067 | 0,0134 | 0,0051 |
| Непостійна, день (з 8.00 до 22.00) |  |  |  |  |  |  |  |
| Віброприскорення, дБ | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 75,5 | 81,5 | 87,5 | 79,1 |
| Значення віброприскорення, мс-2 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0060 | 0,0119 | 0,0238 | 0,0090 |

- Таблиця 22 (11.3) – Поправки до допустимих рівнів вібрації, яка діє у денний час доби, в залежності від тривалості впливу

| Поправки, дБ, в залежності від тривалості вібрації, години: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14,9 | 11,5 | 8,5 | 6,7 | 5,4 | 4,5 | 3,7 | 3,0 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,0 |

Захист від випромінювання, природних радіонуклідів, шкідливих хімічних речовин

11. 13 Будинки повинні бути захищені від іонізуючого випромінювання радіонуклідів та електромагнітного випромінювання згідно з вимогами 
ДГН 6.6.1-5.001 (розділу 8 НРБУ), ДСН 239.

  - Потужність поглинутої в повітрі дози (ППД) гамма-випромінювання в приміщеннях будинків навчальних закладів не повинна перевищувати 73 пГр/с (30 мкР/год), а при реконструкції – 122 пГр/с (50 мкР/год.).

  - Ефективна питома активність природних радіонуклідів у матеріалах, використовуваних у житлових будинках, що будується заново  та реконструюються, не повинна перевищувати 370 Бк/кг.

Середньорічна еквівалентна рівноважна об'ємна активність радону-222 у повітрі приміщень будинків навчальних закладів, що будується заново і реконструюються, не повинна перевищувати 50 Бк/м3, а у будинках, що експлуатуються, – 100 Бк/м3.

11.16 Концентрації шкідливих хімічних речовин (ацетон, аміак, фенол, стирол, толуілендіізоціанат, формальдегід) в повітрі приміщень будинків навчальних закладів не повинна перевищувати діючі гігієнічні нормативи
для  атмосферного  повітря.

11.17 Спеціальні хімічні, радіотехнічні та інші лабораторії, що вимагають захисту від електромагнітних перешкод, джерел іонізуючих випромінювань, надмірно високих та низьких температур, вібрації, звукового тиску,  необхідно  проектувати  за  ДБН В.1.2-8.

- 12 ДОВГОВІЧНІСТЬ І РЕМОНТОПРИДАТНІСТЬ

  - Несучі конструкції будинку повинні зберігати свої якості згідно з вимогами ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-2, ДБН В.1.2-6, ДБН В.1.2-8, ДБН В.1.2-9, ДБН В.1.2-14 протягом передбаченого терміну служби (експлуатації), який повинен бути встановлений у завданні на проектування.

  - Якості несучих конструкції будинку, які визначаються показниками  його міцності і стійкості, а також терміну служби будинку в цілому, повинні зберігатися в допустимих межах з урахуванням вимог 
ДБН В.1.2-14,  ДБН В.2.6-98,  ДБН В.2.6-162,  ДБН В.2.6-163.

  - Елементи, деталі, обладнання з термінами служби меншими, ніж передбачений термін служби (експлуатації) будинку, мають бути замінені відповідно до встановленого в проекті міжремонтними періодами і з урахуванням  вимог  завдання  на  проектування.

  - Конструкції і деталі повинні бути виконані з матеріалів, що відзначаються стійкістю до можливого впливу вологи, низьких температур, агресивного середовища, біологічних  та  інших  несприятливих  факторів згідно з ДБН В.1.2-9, ДСТУ Б В.2.6-145.

Має забезпечуватися непроникнення дощових, талих, ґрунтових вод у товщу несучих і огороджувальних  конструкцій будинку, а також утворення недопустимої кількості конденсаційної вологи в зовнішніх огороджувальних конструкціях шляхом достатньої герметизації конструкцій або влаштування вентиляції закритих просторів і повітряних прошарків. Стикові з'єднання збірних елементів і шаруваті конструкції мають бути розраховані на сприйняття температурно-вологісних деформацій та зусиль, що виникають при нерівномірному осіданні основ і при інших експлуатаційних впливах (діях). Ущільнюючі та герметизуючи матеріали, що застосовуються у стиках, повинні зберігати пружні та адгезійні властивості при впливі мінусових  (від’ємних) температур і вологи, а також бути стійкими до ультрафіолетових променів. Герметизуючі матеріали мають бути сумісними з матеріалами захисних і захисно-декоративних покриттів  конструкцій  у  місцях  їх  з’єднань.

  - Повинна бути забезпечена можливість доступу до обладнання, арматури та приладів інженерних систем будинку і їх з’єднань для огляду, технічного  обслуговування,  ремонту  та  заміни.

Обладнання і трубопроводи мають бути закріплені на будівельних конструкціях будинку таким чином, щоб їх працездатність не порушувалася у  разі  можливих  переміщень  конструкцій.

  - При будівництві будинків у районах зі складними геологічними умовами, районах, що зазнають сейсмічних впливів, підробки, просідання та іншим переміщенням ґрунту, включаючи морозне видимання (здимання), вводи інженерних комунікацій повинні виконуватися з урахуванням необхідності компенсації можливих деформацій основи згідно з вимогами, встановленими нормами  щодо  інженерних  мереж.

- 13 ВИМОГИ ДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ та Енергоефективності

13.1 Об'ємно-планувальні і конструктивно-технологічні вирішення будинків навчальних закладів, а також системи їх інженерного обладнання мають забезпечувати оптимальний рівень енерговитрат при будівництві 
та експлуатації згідно з вимогами ДБН В.1.2-11,  ДСТУ Б А.2.2-8,  
ДСТУ Б А.2.2-5,  [19].

13.2 Огороджувальні конструкції будинку мають проектуватися з теплозахисними властивостями, які забезпечують питоме споживання теплової енергії, що витрачається на опалення, у межах встановлених
норм згідно з вимогами ДБН В.2.6-31, ДБН В.2.5-67, а також ДСТУ Б 
EN 15251.

Слід застосовувати обладнання інженерних систем (крім систем протипожежного захисту) класом енергоефективності, за його визначеності для даного типу обладнання, не нижче «С» та не нижче 
ніж клас енергоефективності інженерної системи. Рекомендується застосовувати обладнання вищого класу енергоефективності,  ніж  клас  енергоефективності  інженерної  системи  [20].

13.3 Всі будинки, що підключаються до систем централізованого теплопостачання, мають бути обладнані пристроями для комерційного обліку теплової  енергії,  що  споживається,  встановлених  на  абонентських  вводах.

13.4 системи теплоспоживання будинків мають обладнуватися пристроями для автоматичного регулювання теплової потужності.

13.5 Встановлення дефлекторів на викиді витяжних систем не допускається, крім  сміттєпроводів.

13.6 Припливно-витяжні установки рекомендується проектувати з утилізаторами  тепла  витяжного  повітря.

- ДОДАТОК А

(довідковий)

- ТИПИ І МІСТКІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

- Таблиця А.1 – Основні типи загальноосвітніх навчальних закладів

| Тип закладу за рівнем навчання | Кількість років навчання | Кількість паралелей класів | Тип закладу за кількістю класів | Місце розташування: місто або селище міського типу (М), сільський населений пункт (С) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня (початкова школа) |  |  |  |  |
| 1-4-й класи | 4 | 1 | 4 | С |
|  |  | 3 | 12 | М |
|  |  | 4 | 16 | М |
| Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів (основна школа) |  |  |  |  |
| 1-9-й класи | 9 | 1 | 9 | С |
|  |  | 2 | 18 | М |
|  |  | 3 | 27 | М |
|  |  | 4 | 36 | М |
| Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів (середня загальноосвітня школа) |  |  |  |  |
| 1-12-й класи | 12 | 1 | 12 | С |
|  |  | 2 | 24 | М, С |
|  |  | 3 | 36 | М, С |
| Гімназія |  |  |  |  |
| 5-12-й класи | 8 | 1 | 8 | М, С |
|  |  | 2 | 16 | М |
|  |  | 3 | 24 | М |
| Ліцей*) |  |  |  |  |
| 10-12-й класи | 3 | 3 | 9 | М |
|  |  | 4 | 12 | М |
|  |  | 6 | 18 | М |
| Колегіум |  |  |  |  |
| 10-12-й класи | 3 | 3 | 9 | М |
|  |  | 4 | 12 | М |
|  |  | 6 | 18 | М |
| *) Допускається організація допрофільної підготовки учнів з поглибленим вивченням предметів окремих напрямків з 7-го, 8-го або 9-го класів. Примітка 1. Загальна місткість загальноосвітніх навчальних закладів встановлюється завданням на проектування в залежності від кількості учнів та нормативної наповнюваності класів, встановленої Міністерством освіти і науки України. Примітка 2. Зменшення наповнюваності класів для загальноосвітніх шкіл у сільських населених пунктах приймається за узгодженням з Міністерством освіти і науки України. |  |  |  |  |

Таблиця А.2 – Місткість профтехучилищ, навчальних комбінатів, вищих навчальних закладів

| № п/п | Типи навчальних закладів | Загальна кількість учнів (студентів, слухачів) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Профтехучилища | 225, 300, 450, 600, 800 |
| 2 | Навчальні комбінати | Не більше 1500 |
| 3 | Вищі навчальні заклади: |  |
|  | а) І-ІІ рівня акредитації (технікуми, коледжі); | 450, 600, 800, 1200 |
|  | б) ІІІ-ІV рівня акредитації (університети, академії, інститути): |  |
|  | − багатопрофільні; | 4000-15000 |
|  | − технічні; | 2000-8000 |
|  | − педагогічні; | 2000-4000 |
|  | − економічні, медичні, сільськогосподарські | 2000-6000 |
|  | − культури, мистецтва та ін. | 500-2000 |
| 4 | Навчальні заклади післядипломної освіти | 200-1200 |
| Примітка. Розмір навчальних закладів із змінними заняттями приймають за найбільшою кількістю учнів, що навчаються одночасно. |  |  |

- ДОДАТОК Б

(довідковий)

- Склад та площі зон земельних ділянок 
загальноосвітніх шкіл

- Таблиця Б.1

| Зони ділянок | Площа ділянки при кількості паралелей і класів, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Початкові школи |  |  | Базові школи |  |  | Середні школи |  |  |
|  | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  | 4 кл. | 12 кл. | 16 кл. | 9 кл. | 18 кл. | 27 кл. | 12 кл. | 24 кл. | 36 кл. |
| - фізкультурно-спортивна, в тому числі шкільний стадіон з круговою біговою доріжкою 250 м | 850 | 1210 | 1210 | 5450 | 6140 | 7600 | 5610 | 6140 | 7760 |
|  | - | - | - | 4200 | 4200 | 5260 | 4200 | 4200 | 5260 |
| 2. Навчально-дослідна, в тому числі теплиця, зоокуточок | 180 | 500 | 630 | 1990 | 960 | 1080 | 3290 | 3290* 960 | 4420* 1220 |
|  | - | - | - | 170 | 280 | 280 | 170 | 170* 280 | 170* 280 |
| 3. Відпочинку, в тому числі ділянки для рухливих ігор 1-х класів (з тіньовими навісами) | 420 | 1320 | 1760 | 670 | 1380 | 1995 | 670 | 1410 | 2115 |
|  | 120 | 420 | 560 | 140 | 280 | 420 | 140 | 280 | 420 |
| 4. Господарська | 100 | 500 | 600 | 500 | 600 | 700 | 600 | 625 | 750 |
| Примітка 1. За місцевими умовами допускається перерозподіл площ елементів зон земельної ділянки, крім фізкультурно-спортивної зони та зони відпочинку. Примітка 2. Для загальноосвітніх шкіл, кооперованих з іншими закладами, склад та площі елементів зон ділянки визначається завданням на проектування. * Площа навчально-дослідної зони наведена: над рискою - для шкіл в сільських населених пунктах, під рискою - для шкіл в міських населених пунктах (містах та селищах міського типу). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ДОДАТОК В

(обов’язковий)

Відстань між обладнанням і вимоги щодо 
умов видимості у класах, навчальних кабінетах 
та лабораторіях, аудиторіях

- Таблиця В.1 – Відстань між обладнанням у навчальних кабінетах

та лабораторіях

| Найменування виміру | Відстань (не менше), см |
| --- | --- |
| Між учнівськими столами в ряді | 50 |
| Між аудиторними столами в ряді | 70 |
| Між рядами одномісних учнівських столів | 50 |
| Між рядами двомісних учнівських столів | 60 |
| Між рядами креслярських столів, а також між рядами аудиторних столів при парному розташуванні в ряді | 70 |
| Між рядами учнівських (аудиторних) столів і зовнішньою поздовжньою стіною | 60 |
| Між рядами учнівських (аудиторних) столів та внутрішньою поздовжньою стіною, шафами (уздовж внутрішньої поздовжньої стіни) | 50* |
| Між учнівськими столами при їх парному розташуванні в ряді | 10 |
| Між креслярськими столами при їх парному розташуванні в ряді | 20-40 |
| Між лабораторними столами при одному ряді працюючих | 80 |
| Те саме при двох рядах працюючих | 140 |
| Від задніх учнівських столів до задньої (внутрішньої) стіни (перегородки) | 65** |
| Те саме до задньої стіни, що є зовнішньою, та при розташуванні шаф уздовж задньої стіни (перегородки) | 100** |
| Від останнього ряду аудиторних та креслярських столів до задньої стіни або вмонтованих шаф, обладнання для моделей і макетів | 80** |
| Від останнього ряду лабораторних столів до задньої стіни або вмонтованих шаф | 80-100** |
| Від передньої стіни з класною дошкою до передніх двомісних столів | 240 |
| Те саме до аудиторних і лабораторних столів (при наявності демонстраційного столу) | 255 |
| Від демонстраційного столу до класної дошки | 100 |
| Від першого ряду навчальних столів до демонстраційного столу | 80 |
| * Збільшується на 40 см при розташуванні входу в приміщення в поздовжній стіні біля останніх столів. ** Збільшується до 120 см при розташуванні входу в задній стіні або в поздовжній стіні біля останніх столів. |  |

- Таблиця В.2 – Вимоги щодо умов видимості класної дошки

в навчальних кабінетах та лабораторіях

| Найменування виміру | Нормативна величина видимості |
| --- | --- |
| Горизонтальний кут видимості класної дошки від краю дошки завдовжки 3 м до середини крайнього місця учня за переднім столом: |  |
| - в класах загальноосвітніх шкіл; | Не менше 40 град. |
| - в кабінетах та лабораторіях загальноосвітніх шкіл; | Не менше 35 град. |
| - в кабінетах та лабораторіях профтехучилищ та вищих навчальних закладів | 30-35 град. |
| Висота нижнього краю класної дошки над підлогою: |  |
| - для 1-х класів | 60-70 см |
| - для 2-4-х класів | 75-80 см |
| - для 5- 12-х класів | 80-90 см |
| - для профтехучилищ та вищих навчальних закладів | 90 см |
| Найбільша віддаленість від класної дошки крайнього місця в останньому ряді (для шкіл та профтехучилищ), не більше | 860 см |

- Таблиця В.3 – Вимоги щодо розміщення обладнання та умов видимості

в аудиторіях на 50 місць та більше

| Найменування вимог | Одиниця виміру | Нормативна величина |
| --- | --- | --- |
| Відстань від екрану до спинки першого ряду | см | Не менше 300 |
| Вертикальний кут між напрямом зору того, хто сидить в першому ряді, до верхнього краю екрану та вертикаллю | град | 45 |
| Кут відхилення оптичної осі кінопроектора від нормалі до поверхні екрану в його центрі: |  |  |
| - у горизонтальній площині | -"- | 6 |
| - у вертикальній площині: вгору вниз | -"- -"- | Не більше 3 Не більше 10 |
| Горизонтальний кут між напрямом зору, направленим на віддалений вертикальний край класної дошки, та горизонтальною лінією на площині дошки на рівні очей студента | -"- | Не більше 3 |
| Мінімальне перевищення напряму зору того, хто сидить позаду, над напрямом зору того, хто сидить попереду, яке направлене: |  |  |
| - на ближній край поверхні демонстраційного столу (в аудиторіях на 100 місць і більше); | см | 12 |
| - на нижній край дошки (в аудиторіях без демонстрації досліду) | -"- | 6 |

- Кінець таблиці В.3

| Найменування вимог |  | Одиниця виміру | Нормативна величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Розрахункова висота того, хто сидить, від рівня підлоги до рівня очей |  | см | 120 |
| Висота від підлоги верхнього ряду амфітеатру до низу виступаючих конструкцій розташованого вище перекриття |  | -"- | Не менше 250 |
| Ширина класної дошки для аудиторії: |  |  |  |
| - до 100 місць; |  | -"- | Не менше 400 |
| - більше 100 місць |  | -"- | Не менше 500 |
| Відстань між демонстраційним столом та класною дошкою |  | -"- | 100 |
| Відстань між демонстраційним столом та столами чи пюпітрами першого ряду в аудиторіях: |  |  |  |
| - до 100 місць включно; | см |  | 110 |
| - більше 100 місць | -"- |  | 250 |
| Відстань між спинками сидінь в ряді | -"- |  | 90 |
| Відстань від класної дошки до останнього ряду місць | -"- |  | Не більше 2000 |
| Відстань від нижнього краю класної дошки до підлоги аудиторії | -"- |  | 90 |
| Відстань від верхнього краю поверхні дошки в робочому стані до підлоги аудиторії | -"- |  | Не більше 230 |

- ДОДАТОК Г

(довідковий)

- Площі підсобних приміщень при майстернях

- ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ

- Таблиця Г.1

| Приміщення | Площі приміщень, м2, при кількості паралелей класів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Інвентарна при майстерні для трудового навчання початкових класів | 6 | 9 | 12 | 16 |
| 2. Інструментальна | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 3. Кімната майстрів | 9 | 12 | 16 | 18 |
| 4. Комора для сировини та готових виробів: |  |  |  |  |
| - з обробки металу | 12+10 | 18+10 | 21 + 12 | 24+12 |
| - з обробки деревини | 21 + 10 | 27+10 | 30+12 | 36+12 |
| - з обробки тканин | 6 | 9 | 12 | 12 |
| - з кулінарії | 4 | 6 | 9 | 9 |
| 4. Комора інвентаря для роботи на ділянці | 6 | 9 | 12 | 18 |
| 5. Гардеробні для домашнього одягу учнів | 9 | 9 | 9 | 9 |

- ДОДАТОК Д

(довідковий)

- Приміщення для фізкультурно-спортивних занять 
у загальноосвітніх школах

Таблиця Д.1

| Найменування приміщень з габаритами в плані, м, та площею, м2 (в дужках) | Основні школи |  |  | Середні школи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число приміщень при кількості паралелей класів |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 1. Фізкультурно-спортивні зали: |  |  |  |  |  |
| - універсальні (загальнофізичної підготовки і спортивних ігор) |  |  |  |  |  |
| 27 × 15 (405) | 1 |  |  |  |  |
| 30 × 18 (540) |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 36 × 18 (648) |  |  |  |  | 1 |
| - тренажерно-гімнастичні |  |  |  |  |  |
| 15 × 12 (180) або 18 × 9 (162)* | 1 |  |  | 1 |  |
| 24 × 12 (288) або 18 × 12 (216)* |  | 1 | 1 |  | 1 |
| - універсальні зали для молодших школярів |  |  |  |  |  |
| 15 × 12 (180) або 18 × 12 (216) 18 × 9 (162)*, 12 × 12 (144)* |  |  |  | 1 | 1 |
| 2. Снарядні: |  |  |  |  |  |
| (18) | 1 |  | 1 | 2 | 2 |
| (32) |  | 1 | 2 |  | 1 |
| * При розрахунковій наповнюваності класної групи менше 24, в тому числі у сільських населених пунктах. |  |  |  |  |  |

- ДОДАТОК Е

(довідковий)

- Приміщення для студійно-гурткових занять 
у загальноосвітніх школах

Таблиця Е.1

| Приміщення | Кількість учнів | Площа на 1 учня (не менше), м2 |
| --- | --- | --- |
| Ігрова для груп продовженого дня (з ігротекою) | 25 | 2,4 |
| Клас-студія музики та співу | 25-30 | 2,4 |
| Студії танцювальні (з роздягальнями) | 15-20 | 4-5 |
| Студія драматична та художнього слова | 15-20 | 4-4,5 |
| Студія хорова | 25-30 | 1,8 |
| Студія оркестрів | 15-30 | 3,8 |
| Студія музичних ансамблів, вокально-інструментальних ансамблів | 10-15 | 2,4 |
| Студія образотворчих та декоративно-оформлювальних мистецтв | 10-15 | 3,6 |
| Майстерні народних ремесел, прикладних мистецтв | 10-15 | 4,5-5 |
| Підсобні приміщення для випалювання керамічних виробів (на кожну майстерню) | — | 18 |
| Майстерні технічного моделювання | 10-15 | 4-5 |
| Лабораторії (або клуби) юннатів | 10-15 | 3,6-4 |
| Фотокіностудія | 10-15 | 3,6-4 |
| Універсальні гурткові, клуби (для об'єднань туристів, краєзнавців, шахматистів та ін.) | 15-20 | 2 |
| Комора для туристичного спорядження (на кожне приміщення) | — | 18 |
| Комори, інвентарні (на кожне приміщення) при приміщеннях гурткових, студій, клубів | — | 12-18 на кожне гурткове приміщення |

- Додаток Ж

(довідковий)

Склад та площі приміщень їдальні на сировині для загальноосвітніх навчальних закладів

Таблиця Ж.1

| Назва приміщення | Площа приміщення (не менше), м2, в закладах місткістю |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 класи 100/120 учнів1) | 8 класів 200/240 учнів2) | 9 класів 225/360 учнів2) | 12 класів 300/360 учнів2) | 18 класів 450/540 учнів2) | 24 класи 600/720 учнів2) | 27 класів 675/810 учнів2) | 36 класів 900/1080 учнів2) |
| 1 Обідній зал (з зоною для першокласників) і роздавальна | 35/40+12 | 75+16/90+16 | 75+16/90+16 | 100+18/120+18 | 150+18/180+18 | 200+24/240+24 | 225+24/270+24 | 300+24/360+24 |
|  | 35/40 п.м. | 75/90 п.м. | 75/90 п.м. | 100/120 п.м. | 150/180 п.м. | 200/240 п.м. | 225/270 п.м. | 300/360 п.м. |
| - умивальня перед обіднім залом | 4 | 8/10 | 8/10 | 10/12 | 16/18 | 20/24 | 24/28 | 30/36 |
|  | 2 ум-ки | 4/5 ум-ків | 4/5 ум-ків | 5/6 ум-ків | 8/9 ум-ків | 10/12 ум-ків | 12/14 ум-ків | 15/18 ум-ків |
| - буфетна стійка та комора | 24 (16+8) | 24 (16+8) | 24 (16+8) | 24 (16+8) | 26 (16+10) | 26 (16+10) | 26 (16+10) | 26 (16+10) |
| 2. Кухня, в тому числі: | -/48 | 63 | 63 | 73 | 89 | 89 | 96 | 96 |
| - гарячий цех - холодний цех та різання хліба - м'ясний та рибний цехи - овочевий цех | - / (20) - / (8+4) - / (5+5) - / (6) | (30) (9+4) (6+6) (8) | (30) (9+4) (6+6) (8) | (35) (9+4) (8+8) (10) | (43) (10+4) (10+10) (12) | (43) (10+4) (10+10) (12) | (50) (10+4) (10+10) (12) | (50) (10+4) (10+10) (12) |
| 3. Мийна столового, буфетного та кухонного посуду | - / 15 (9+6) | 18 (12+6) | 18 (12+6) | 18 (12+6) | 23 (16+7) | 32 (25+7) | 32 (25+7) | 32 (25+7) |
| 4 Охолоджувальна камера: - м'ясних продуктів - рибних продуктів - молочних продуктів, жирів та гастрономії - овочів - харчових відходів (у тому числі неохолоджуване приміщення) | - / 2 | 4 3 | 4 3 | 4 4 | 4 4 4 4 4+4 | 4 4 4 4 4+4 | 4 4 4 4 4+4 | 4 4 4 4 4+4 |
| 5 Комора сухих продуктів, овочів, напоїв, соків | -/ 14 (8+6) | - / 14 (8+6) | - / 14 (8+6) | 20 (6+6+8) | 26 (8+8+10) | 32 (10+10+12) | 32 (10+10+12) | 32 (10+10+12) |

- Кінець таблиці Ж.1

| Назва приміщення | Площа приміщення (не менше), м2, в закладах місткістю |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 класи 100/120 учнів1) | 8 класів 200/240 учнів2) | 9 класів 225/360 учнів2) | 12 класів 300/360 учнів2) | 18 класів 450/540 учнів2) | 24 класи 600/720 учнів2) | 27 класів 675/810 учнів2) | 36 класів 900/1080 учнів2) |
| 6. Завантажувальна і тарна | - / 10 (6+4) | 12 (8+4) | 12 (8+4) | 12 (8+4) | 14 (10+4) | 18 (12+6) | 18 (12+6) | 18 (12+6) |
| 7 Мийна для яєць | - / - | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8. Інвентарна, білизняна | - / 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9 Гардеробна для персоналу з душовою та вбиральнею | - / 10 (6+4) | 10 (6+4) | 10 (6+4) | 10 (6+4) | 12 (8+4) | 15 (9+6) | 15 (9+6) | 15 (9+6) |
| Разом: | 63/189 | 268/285 | 269/286 | 311/333 | 409/441 | 491/535 | 527/576 | 608/674 |
| 1) Для загальноосвітніх навчальних закладів на 4 класи наведено два варіанти: буфет на 35 посадочних місць або їдальня на 40 посадочних місць (п.м.) 2) Наведено два варіанти їдальні: для закладів з наповнюваністю класів 25 і 30 учнів". |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ДОДАТОК И

(обов’язковий)

Вимоги до проектування загальноосвітніх шкіл
із організацією інклюзивного навчання

- И.1 Загальні вказівки

И.1.1 для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (дітей з вадами фізичного та психічного розвитку, в тому числі дітей-інвалідів) у загальноосвітніх школах (загальноосвітніх навчальних закладах) створюються умови для забезпечення безперешкодного доступу до будинків, приміщень, елементів земельних ділянок такого закладу дітей з вадами опорно-рухового апарата, зокрема тих, що пересуваються на  інвалідних  кріслах-колясках,  і  дітей  з  вадами  слуху  та  зору.

И.1.2 За необхідності у загальноосвітніх навчальних закладах створюються класи з інклюзивним навчанням, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, які  потребують  корекції  фізичного  та/або  розумового  розвитку.

И.1.3 Наповнюваність класів з інклюзивним навчанням згідно з [6] має  становити  не більше  ніж 20 учнів,  із  них  з  однорідними  вадами:

а) 1-3 дитини з розумовою відсталістю або порушенням опорно-рухового апарата, зі зниженим  зором чи слухом,  затримкою  психічного  розвитку  тощо;

б) не більше ніж 2 дитини сліпі або глухі, з тяжкими порушеннями мовлення, зі складними вадами розвитку (вадами слуху, зору, опорно-рухового апарата в поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного  розвитку)  або  ті, що  пересуваються  на  інвалідних  кріслах-колясках.

И.1.4 Можливі варіанти комплектації класу з інклюзивним навчанням за загальної його  наповнюваності  до  20 учнів:

а) 17-19 дітей без обмеження фізичних можливостей і від 1-го до 3-х дітей-інвалідів з вадами фізичного та психічного розвитку категорії, зазначеної  у  1.3,  а)   цього  додатка;

б) 18-19 дітей без обмеження фізичних можливостей і 1-2 дитини-інваліди  з  вадами категорії, зазначеної  у  1.3,  б)   цього  додатка;

в) 18 дітей без обмеження фізичних можливостей і 2 дитини-інваліди, 
з яких один учень-інвалід має категорію інвалідності, зазначену у 1.3, б),  а  інший  –  у 1.3, а)   цього  додатка.

- И.2  Об’ємно-планувальні рішення

И.2.1 Шляхи евакуації у будинку загальноосвітньої школи із організацією інклюзивного  навчання  слід  передбачати  згідно  з  вимогами  ДБН В.2.2-17, 
ДБН В.2.2-9,  ДБН В.1.1-7.

И.2.2 Основний та допоміжні входи до будинку, а також евакуаційні виходи з будинку назовні слід обладнувати пандусом з уклоном не більше ніж 1:12 або 8% (1:10 або 10% при перепаді рівнів підлоги до 0,2 м) згідно з 6.3.2 ДБН В.2.2-17,  
а  за  необхідності  влаштовують  також  і  сходи  з  уклоном  1:3.

Ширина вхідного тамбуру має бути не менше 2,2 м, вхідних дверей – не  менше  ніж  1,2 м.

И.2.3 Ширина дверних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів із приміщень і з коридорів у сходову клітку повинна бути не менше ніж 0,9 м  відповідно до вимог ДБН В.2.2-17. ширину прорізів у стіні для вільного проїзду інвалідного  крісла-коляски  рекомендується  приймати  не  менше  ніж  1,2 м.

И.2.4 Уздовж обох боків сходів і пандусів слід улаштовувати поручні у  двох  рівнях  на  висоті  0,9 м  і  0,7 м.

И.2.5 Будинок, де знаходяться класи з інклюзивним навчанням, слід обладнувати ліфтами, які влаштовують згідно з 6.1.9 ДБН В.2.2-9 та 6.3.1-6.3.2, 6.3.5  ДБН В.2.2-17 і розраховують на перевезення одночасно двох інвалідних  
крісел-колясок  для  переміщення  дітей-інвалідів  між  поверхами.

Замість ліфтів допускається улаштування піднімальних платформ, що переміщуються вертикально, похило або вздовж сходового маршу, які мають відповідати  вимогам  ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386-2.

И.2.6 З кожного навчального приміщення, де можуть перебувати класи
з інклюзивним навчанням, рекомендується передбачати другий евакуаційний вихід (завширшки не менше ніж 0,9 м) у рекреацію або коридор, з яких забезпечуються  виходи  назовні  чи  у  сходові  клітки.

И.2.7 Площі класних кімнат та навчальних кабінетів з інклюзивним навчанням  слід  передбачати  із  розрахунку,  не менше:

3,5 м2 на учня з інвалідністю, що користується кріслом-коляскою;

2,8-3,0 м2 на учня з інвалідністю, що не користується кріслом-коляскою і може  сидіти  поруч  із  дитиною  без  обмеження  фізичних  можливостей;

2,4 м2 на учня без обмеження фізичних можливостей.

Площа  класних кімнат та навчальних   кабінетів  має бути  не  меншою ніж 50 м2.  Місця для учнів з інвалідністю слід передбачати ближче до дошки 
за передніми учнівськими столами в ряду навчальних класів, кабінетів та лабораторій.

И.2.8 Для навчальних лабораторій розрахункові питомі показники 
площі приміщень мають складати відповідно 4,0 м2; 3,5 м2 і 2,8 м2 на учня, 
а  загальна  площа  навчальних  лабораторій – не менше  ніж  60 м2.

И.2.9 Площа ігрових для 1-4-х класів з інклюзивним навчанням має  визначатися  із  розрахунку:

4 м2  на  учня  з  інвалідністю,  що  користується  кріслом-коляскою;

3,0 м2 на учня з інвалідністю, що не користується кріслом-коляскою і може сидіти поруч із здоровою дитиною;

2,4 м2  на  учня  без  обмеження  фізичних  можливостей.

При  цьому  площа  таких  ігрових  повинна  становити  не менше  ніж 50 м2.

Для 1-х класів допускається влаштовувати об’єднане приміщення клас-ігрову,  площа  якого  повинна  бути  не  меншою  ніж  60 м2.

И.2.10 У спальнях для денного відпочинку (у тому числі сну) дітей 1-х класів з інклюзивним навчанням слід передбачати спальні місця для дітей з інвалідністю із розрахунку 4,5 м2 на місце (в окремих зонах або кімнатах для хлопчиків  та  дівчаток).

За необхідності денного відпочинку дітей з особливими потребами (з порушеним здоров’ям, дітей з інвалідністю) більш старшого віку (для 2-4-х класів і старших) допускається передбачати окремі спальні на 2-4 місця (для хлопчиків  та  дівчаток)  із  розрахунку  від  3 м2  до  4,5 м2   на  місце.

И.2.11 У загальних туалетах для учнів (окремих для хлопчиків і дівчаток), які розміщуються на кожному поверсі закладу, слід передбачати універсальну кабіну загального користування для використання її дітьми-інвалідами, у тому числі тими, що пересуваються на кріслах-колясках, за допомогою  милиць  та  інших  засобів.

Розміри в плані універсальної кабіни для відвідувачів туалету на кріслі-колясці мають бути не меншими (в чистоті): ширина – 1,65 м, глибина – 
1,8 м   згідно  з  12.6.12  ДБН В.2.2-9   і   6.6.5  ДБН В.2.2.-17 .

В універсальній кабіні слід передбачати унітаз, умивальник, простір для розміщення крісла-коляски, а також гачки для одягу, милиць та іншого приладдя. Крім того, там необхідно передбачити можливість встановлення поручнів, штанг, поворотних або відкритих сидінь, дзеркала на відповідній висоті або дзеркала з ухилом для вільного користування учнями з будь-якого  рівня.

Для дітей з інвалідністю з вадами зору, у тому числі з обмеженим зором, при вході до туалету необхідно встановлювати спеціальні звукові 
сигналізатори  згідно   з   ДСТУ 7246.

И.2.12 Площа майстерні ручної праці 1-х – 4-х класів з інклюзивним навчанням визначається із розрахунку 3,6 м2 на учня без обмеження фізичних можливостей і від 4,5 м2 до 5 м2 на учня з інвалідністю і має становити не менше ніж 75 м2. При  майстерні  слід  передбачати  інвентарну  площею  не менше  ніж  6 м2.

для трудового навчання 5-9-х класів необхідно передбачати майстерні для обробки металу та деревини (із ділянками для ручної та механічної обробки і зоною для теоретичних занять та креслення на 10-12 місць для класу з інклюзивним навчанням), площа ділянок яких визначається з розрахунку не менше ніж 7 м2 на учня без обмеження фізичних можливостей і від 9 м2 до10 м2 на учня з інвалідністю, зони теоретичних занять відповідно 2 м2 та від 3 м2 до 3,5 м2 на учня, а загальна площа майстерні має становити не менше ніж 90 м2. 
При майстернях необхідно передбачати гардеробні площею не менше ніж 9 м2, інструментальну і кімнату майстра трудового навчання – не менше ніж 9 м2 кожна, комори для сировини та виробів – чотири, площу  яких рекомендується  приймати  від 10 м2  до  36 м2  згідно  з  додатком Г   цих  Норм..

Для 9-12-х класів у школі може передбачатися майстерня електротехнічних робіт, площа якої визначається на 10-12 місць для класу з інклюзивним навчанням (у тому числі для 7-9 учнів без обмеження фізичних можливостей і 1-3 учнів з інвалідністю) із розрахунку відповідно 6 м2 і 8 м2 на учня і має становити не менше ніж 75 м2 із підсобною від 12 м2 до 18 м2 та  гардеробною  –  не менше  ніж  9 м2.

Майстерні з обслуговуючих видів праці для класу з інклюзивним навчанням  розраховуються  на  10-12 місць  і  влаштовуються:

- майстерня з обробки тканин площею не менше ніж 70 м2 (із розрахунку 5 м2 на учнів без обмеження фізичних можливостей  і  7,5 м2 на  учнів з інвалідністю), при  майстерні  слід  передбачати  комору  площею  не  менше  ніж  9 м2;

- майстерня з кулінарії площею не менше ніж 60 м2 (із розрахунку 4,5 м2 на учнів без обмеження фізичних можливостей і 7 м2 на учнів з інвалідністю, при майстерні слід  передбачати  комору  площею  не  менше ніж 6 м2  і  гардеробну –  від  9 м2  до  12 м2.

При навчальних майстернях допускається передбачати туалет з універсальною  кабіною  згідно  з  вимогами  И.2.11  цього  додатка.

И.2.13 У школі з організацією інклюзивного навчання передбачається загальний гардероб із виділеною зоною для дітей-інвалідів. Для учнів 1-4-х класів допускається встановлювати шафи з габаритами 0,4 м × 0,6 м (або вішалки)  для  верхнього одягу  дітей з інвалідністю  у  класному  приміщенні.

И.2.14 У школі з організацією інклюзивного навчання слід передбачати фізкультурно-спортивну залу для загальнофізичної підготовки і спортивних ігор (з габаритами не менше ніж 24 м × 12 м), тренажерно-гімнастичну 
(не менше ніж18 м × 9 м) та універсальну зали для молодших школярів
(з  габаритами  не менше  ніж  12  м × 12  м).

При кожній фізкультурно-спортивній залі необхідно розміщувати снарядну площею не менше ніж 18 м2, при універсальній залі для  молодших  школярів  –  інвентарну  площею  не  менше  ніж  6 м2.

Тренажерно-гімнастичну фізкультурно-спортивну залу і універсальну залу для молодших школярів можуть використовуватися для реабілітаційних занять дітей з інвалідністю або як залу лікувальної фізкультури  (ЛФК)  для  дітей  усього  закладу  (за  його  відсутності  у  групі  медичних  приміщень).

Рекомендується влаштування критого басейну для навчання плаванню дітей із ванною габаритами не менше ніж 10 м × 6 м  у залі  не менше ніж  
18  м × 9  м.

И.2.15 У роздягальнях при фізкультурно-спортивних залах, універсальних залах для молодших школярів і плавальних басейнах обладнання для дітей з інвалідністю повинно мати габарити не менше ніж: шафи 0,4 м × 0,6 м, лави – 0,6 м × 0,8 м, кабіни туалетів – 1,8 м × 1,65 м, кабіни душових – 1,8 м × 1,8 м.

Необхідно передбачати як мінімум дві роздягальні для хлопчиків та дівчаток. Площа кожної роздягальні на 10 учнів для класу з інклюзивним навчанням (у тому числі на 7-8 дітей без обмеження фізичних можливостей і від 1-го до 3-х дітей з інвалідністю, з них до 2-х дітей з інвалідністю, що користуються кріслами-колясками, милицями або іншими спеціальними засобами пересування) має становити не менше ніж 15 м2 (включаючи зону для  розвороту  крісла-коляски  1,5 м × 1,5 м).

И.2.16 Для розміщення місць для дітей з інвалідністю в актовій залі загальноосвітньої школи площу на одне місце слід приймати із розрахунку не менше ніж 1,0 м2 для дітей, що користуються кріслами-колясками, – 
не  менше  ніж  1,8 м2.

Місця в актових залах для дітей з інвалідністю, у тому числі тих, що користуються кріслами колясками, пересуваються на милицях або за допомогою інших засобів, слід розміщувати у першому ряду, який виходить на самостійний шлях евакуації, що не перетинається зі шляхами евакуації іншої частини школярів згідно з 6.4.2  ДБН В.2.2-17, із забезпеченням відповідного  простору 
для  розвороту  крісла коляски  (не  менше  ніж 1,5  м × 1,5  м).

Для підйому осіб з інвалідністю в актовій залі на естраду необхідно  передбачати  пандус  з  уклоном  не більше  ніж  8 %  (1:12).

И.2.17 місця в обідній залі їдальні загальноосвітнього навчального закладу для дітей з інвалідністю  приймають із розрахунку від 2,0 м2 до 3,0 м2 на одне посадкове місце. Ці місця слід розташовувати поблизу від евакуаційного виходу,  але  в  непрохідній  зоні згідно  з  6.4.2  ДБН В.2.2-17.

И.2.18 У приміщеннях медичного обслуговування, крім передбачених у таблиці 9 цих Норм (медична кімната – кабінет лікаря площею не менше 
ніж 16 м2, процедурна з підсобним приміщенням – відповідно 10 м2 і 8 м2, фізіотерапевтичний кабінет – 18 м2, кабінет зубного лікаря – 16 м2, кімната психофізіологічного розвантаження – 18 м2), до складу медичних приміщень загальноосвітньої школи з організацією інклюзивного навчання необхідно додатково включати логопедичний кабінет площею не менше ніж 12 м2, 
а також залу лікувальної фізкультури (для реабілітаційних занять дітей-інвалідів) –  не  менше  ніж  60 м2  (із  розрахунку  6,0  м2  на  одного  учня).

Як залу лікувальної фізкультури для дітей з інвалідністю допускається використовувати тренажерно-гімнастичну фізкультурно-спортивну залу або  універсальну  залу  для  молодших  школярів.

И.2.19 Для проведення корекційно-розвиткових занять із учнями з інвалідністю слід передбачати кабінет учителя-дефектолога (тифлопедагога, сурдопедагога, олігофренопедагога, ортопедагога), а також кабінет практичного психолога і соціального педагога, площа яких повинна  складати  
не  менше  ніж  12 м2.

И.2.20  Для дітей з вадами зору, у тому числі із зниженим зором, необхідно:

- пішохідні зони в приміщенні загальноосвітньої школи та на її земельній  ділянці  облаштовувати  контрастними  рельєфними  лініями;

- сходи облаштовувати контрастними обмежувальними смугами по краю першої та останньої сходинки, які за фактурою також відрізняються від інших сходинок маршу, а ділянки поручня, які відповідають першій та останній сходинці маршу, виділяють кольором, що контрастує з іншою частиною  поручня; зони підвищеної небезпеки (в їдальнях, майстернях, лабораторіях) виокремлювати на підлозі рельєфним покриттям (ворсистим, гумовим  тощо).

И.2.21 Для орієнтування дітей з вадами слуху у класах, навчальних кабінетах та лабораторіях слід встановлювати сигнальні лампочки (маячки), що сповіщатимуть про початок і закінчення уроку. Місця для дітей зі зниженим слухом слід обладнувати електроакустичними приладами та індивідуальними  навушниками.

И.2.22 У будинку вимоги до внутрішнього обладнання, призначеного для оповіщення, евакуації, інформування про небезпеку учнів з інвалідністю усіх категорій, слід виконувати згідно з положеннями 6.5 ДБН В.2.2-17, а також ДСТУ-Н Б В.2.2-31,  ДСТУ 7246.

- ДОДАТОК К

(довідковий)

- Бібліографія

- Закон України «Про освіту» / № 1144-XIІ від 04.06.91

- Закон України «Про загальну середню освіту» / № 651-XIV від 13.05.1999

- Концепція розвитку інклюзивної освіти / Затв. наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  01.10.2010  № 912

- Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів / Затв. наказом Міністра освіти і науки України від 20.07.2004 № 60

- Положення про освітній округ / Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 777 (в редакції постанови Кабінету Міністрів  України  від  20  січня  2016 р.  № 79)

- Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах / Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872

- ВСН 600-81 / Минсвязи СССР. Инструкция по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения (Інструкція щодо монтажу споруд пристроїв зв’язку, радіомовлення та телебачення)

- ВСН 1-77/ Минсвязи СССР. Инструкция по проектированию молниезащиты радиообъектов (Інструкція з проектування блискавкозахисту радіооб’єктів)

- ВСН 60-89 / Госкомархитектуры. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования (Пристрої зв'язку, сигналізації та диспетчеризації інженерного обладнання житлових і громадянських будинків. Норми проектування)

- Нормали архитектурно-планировочных элементов жилых и общественных зданий с учетом использования их инвалидами. пособие по проектированию / под ред. В.В.Куцевича.– К.: КиевЗНИИЭП, 1999 (Нормалі архітектурно-планувальних елементів житлових та громадських будинків з урахуванням використання  їх  інвалідами.  Посібник  з  проектування)

- Пособие по проектированию общеобразовательных учебных заведений. – К.: КиевЗНИИЭП, 2002 (Посібник з проектування загальноосвітніх навчальних закладів)

- СанПиН 42-121-4719-88 Устройство, оборудование и содержание общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних учебных заведений
и  профессионально-технических   училищ

- СанПиН 2605-82  Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территории жилой застройки (Санітарні норми і правила забезпечення інсоляцією житлових та громадських  будинків  і  території  житлової  забудови)

- СН 2150-80 Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений (Санітарно-гігієнічні норми допустимих рівнів іонізації повітря виробничих  і  громадських  приміщень)

- СН 3077-84   Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки (Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків  і  на  території  житлової  забудови)

- СНиП 2.09.02-85*  Производственные здания

- СниП 3.05.06-85 Электротехнические устройства (Електротехнічні пристрої)

- СниП 3.05.07-85  Системы автоматизации (Системи автоматизації)

- Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings. (Директива 2010/31/ЄС з енергоефективності будівель)

- Directive 2010/30/EU on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related products. (Директива 2010/30/ЄС про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами)

- Код УКНД

Ключові слова: сфера застосування, нормативні посилання, терміни та визначення понять, загальноосвітні навчальні заклади, інклюзивне навчання, класи з інклюзивним навчанням, умови для безперешкодного доступу, вимоги до проектування, об’ємно-планувальні рішення, склад та площі приміщень, механічний опір та стійкість, інженерне обладнання, пожежна безпека, безпека та доступність у використанні, санітарно-гігієнічні вимоги, довговічність і ремонтопридатність, енергозбереження та енергоефективність, додатки.

- Директор

ПАТ «КиївЗНДІЕП»							М.Бабич

- Заступник директора з наукової

діяльності, керівник НДАЦ,

науковий керівник 							В.Куцевич

Заст. керівника НДАЦ,

відповідальний виконавець						Б.Губов

Ст. науковий співробітник						І.Чернядьєва